Тактильная комплексная табличка на основе листового композитного алюминия

(полноцветная, АКП 4 мм)

Техническое задание

903-2-AKP4

Наименование объекта закупки

Комплексная полноцветная тактильная табличка на основе из композитного алюминия с защитным покрытием.

Цель закупки

Для информационного обеспечения слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой тактильный указатель, на котором информация об объекте или услугах представлена при помощи тифлографики. Содержание информации адаптировано с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком и слабовидящим, а также продублировано с применением системы Брайля. Изделие выполняется в корпоративном стиле заказчика, на основе композитных алюминиевых панелей. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств, тактильные изделия должны быть изготовлены на основе композитной алюминиевой толщиной панели не менее 4 мм, с полноцветной заливкой цвета. Заливка цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати. Цвет изделия определяется заказчиком по согласованию макета. Для обеспечения эксплуатационных характеристик тактильное изображение должно быть защищено прозрачным полиуретановым покрытием с толщиной пленки не менее 250 мк. Не допускается поставка изделий с защитным покрытием тоньше указанного, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. Для обеспечения долгосрочной фиксации изделия, после монтажа на поверхности, а также тактильной безопасности, основа изделия должна иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм. Форма вырубки изделия определяется по согласованию с заказчиком.. |
| Обоснование требований к габаритным размерам | В связи с ограниченным местом при установке размер тактильного указателя с учетом зоны тактильного восприятия должен быть не менее: - хх мм по ширине - хх мм по высоте - 4 мм по толщине Изделие имеет форму с округленными углами. |
| Требования к информационному содержанию | Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально незрячих не владеющих техникой чтения по системе Брайля -зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля |
| Требования к цветовому решению | Изделие изготовляется в цветном исполнении, фон – по согласованию с заказчиком, цвет брайлевских символов – по согласованию с заказчиком. В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами - тактильно-графическое изображение и фон не должны иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2000 |
| Требования к защитному покрытию | Полиуретановый лак, толщина не менее 250 мк |
| Требования к маркировке | В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. Маркировка каждого изделия необходима, для снятия ответственности с заказчика в случае поставке контрафактной продукции, и определения виновной стороны. |
| Требования к креплению | Устанавливаются дополнительным техническим заданием |
| Комплектация оборудования | Изделие -1 шт. Паспорт изделия -1 шт. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку |
| Требования к результатам | Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. |

Техническое задание разработано в соответствии с рекомендациями

Всероссийского общества слепых (ВОС) в 2018 году.