Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной светодиодной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставку ,требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.

Приложение к договору №1

Техническое задание

На поставку лестничного гусеничного подъемника ПУМА-УНИ-160

Назначение:

Мобильный гусеничный подъемник ПУМА-УНИ-160 разработан для преодоления лестничных маршей инвалидами в кресле-коляске с помощью сопровождающего. Самостоятельное использование невозможно. Надежная, высокотехнологичная конструкция обеспечивает автономное, безопасное и комфортное перемещение кресла-коляски по лестничному маршу как внутри, так и снаружи здания.

Отличительной особенностью данного подъемника является легкая сварная рама и привод, закрытый пластиковым кожухом, придающий подъемнику элегантный вид, а также дополнительная электроуправляемая 2-х колесная система, обеспечивающая легкость в обращении и исключительную маневренность. Для комфортного передвижения в системе управления применен контролер, обеспечивающий плавный запуск и остановку.

Особенности конструкции:

Разворот и перекатывание подъемника без усилий

Элегантный внешний вид

Электронная система управления скоростью

Особая нескользящая резиновая гусеничная лента

Автоматически складывающаяся в движении система помощи при повороте

Подходит к большинству кресел-колясок

Разборная конструкция обеспечивает компактное складывание и удобную транспортировку

Используется на всех типах лестниц

Безопасность:

Самоблокирующая приводная система;

Электромагнитный тормоз;

Ключ выключатель питания;

Механическая и электрическая блокировка включения при незакрепленной стойке управления;

Кнопка СТОП;

Раздельные кнопки управления движением;

Цветной индикатор зарядки АКБ;

Оптический гравитационный сигнализатор наклона лестничного марша.

Технические характеристики:

Грузоподъемность                                        160 кг

Мощность привода                                       300 Вт

АКБ                                                                     12 В

Автономная работа                                        до 650 ступеней (30 мин)

Скорость движения вверх                            5,8 м/мин

Скорость движения вниз                              8,8 м/мин

Общий вес комплекта                                   58 кг

Габариты (ш х дл х в)                                     430х760х1310 мм

Площадка для разворота                             980х980 мм

Минимальная ширина лестницы               750 мм

Максимальный угол наклона лестницы   35°

Температура эксплуатации                         -10+50°С

Комплектация оборудования:

Лестничный гусеничный подъемник ПУМА-УНИ-160 -1 шт

Блок питания 220-12 Вольт  - 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Гарантирую поставку и производство изделий строго в соответствии с с вышеуказанными техническими параметрами.

Генеральный директор ООО «Вертикаль»                             А.И.Черепнов