Техническое задание

Арт. 10562

Наименование объекта закупки

Лестничный гусеничный подъемник БК С 100 со съёмной платформой.

Цель закупки

Адаптация объектов в рамках программы «Доступная среда», для людей с нарушениями ОДА, с целью беспрепятственного преодоления лестничного марша с помощью сопровождающего лица.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Лестничный гусеничный подъемник БК С100– это автономное техническое средство социальной реабилитации людей с нарушением ОДА. Подъемник предназначен для преодоления лестничных маршей человеком, находящимся в кресле-коляске при управлении устройством сопровождающим лицом. Оснащён дополнительной антивандальной платформой, подходящей для всех видов инвалидных колясок, включая электрические. Подъемник необходимо использовать только внутри зданий и только на ровных прочных поверхностях. Лестница не должна быть: с ковровым покрытием, без чистовой отделки, непрочной, с неровными, треснутыми или отколовшимися краями, мокрой или скользкой. С целью обеспечения мобильности, устройство имеет съёмную рукоять управления, что значительно уменьшает габариты устройства и позволяет транспортировать его посредством легкового автомобиля. |
| --- | --- |
| Требования к конструктивному исполнению | Конструктивно изделие должно быть изготовлено из основания, рукоятки управления и съёмной платформы. С целью обеспечения заявленной функциональности устройства и безопасности, панель управления устройством должна быть оборудована кнопками хода (вперёд/назад) и кнопкой аварийной остановки устройства. На основании (приводе) со стороны крепления рулевой стойки должны быть расположены: световой индикатор уровня заряда батареи, устройство контроля доступа (ключ), дополнительная кнопка для приведения основания в действие. С целью обеспечения безопасности и эстетических качеств, прокладка проводов между штурвалом и основным блоком должна быть скрыта внутри корпуса и не должна выходить наружу. |
| Технические характеристики | С цель обеспечения заявленной мобильности, общий вес устройства (без учёта платформы) не должен превышать 45 кг; Вес основания не более 36 кг; Вес рукоятки управления не более 9кг; Вес платформы не более 18 кг; Скорость движения м/мин при движении вверх не менее 5,8 , при движении вниз 8,8; Привод-гусеничный самотормозящий; Тормоз-электромагнитный; Мощность двигателя, Вт-200; Количество АКБ-2; Напряжение АКБ, В-12; Ёмкость АКБ, Ач-12; Время перезарядки АКБ, ч-8; Грузоподъёмность, кг-до 160; Запас хода вверх с максимальным грузом-650 ступеней. |
| Эксплуатацион- ным характеристикам | Минимальная ширина лестницы, мм - в комплектации без навесной платформы-700; В комплектации с навесной платформой-800; Максимальный угол наклона лестничного марша-35 градусов; Минимальные размеры промежуточной площадки в комплектации без навесной платформы, мм -«L»- образный поворот-980х980 «U»- образный поворот-980х1700; Минимальные размеры промежуточной площадки в комплектации с навесной платформой, мм -«L»- образный поворот-1200х1000; «U»- образный поворот-1200х2400. |
| Требования к зарядному устройству | Зарядное устройство отдельное, не встроенное в подъёмник. Напряжение питания зарядного устройства 220В. |
| Комплектация оборудования | Подъемное устройство (основание, стойка рулевого управления, подголовник, зарядное устройство)-1 шт, навесная платформа-1шт, штурвал аварийного спуска-1шт, паспорт изделия-1шт. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара при транспортировке, он должен быть упакован в короб изготовленный из прочного гофрированного картона, толщиной не менее 5 мм. |