Техническое задание

Арт. 10331

Наименование объекта закупки

Лестничный гусеничный подъемник для инвалидов LG 2004 со съемной рампой

Цель закупки

Для обеспечения подъема по лестнице людей на кресло-колясках при помощи сопровождающего.

Описание объекта закупки

Мобильный гусеничный подъемник LG 2004 с навесной рампой разработан для преодоления лестничных маршей с помощью сопровождающего. Надежная, высокотехнологичная конструкция обеспечивает комфортное и исключительно безопасное, за счет навесной рампы, перемещение кресла-коляски по лестничному маршу как внутри, так и снаружи здания.

Отличительной особенностью данного подъемника от LG 2004 является несъемная навесная рампа и дополнительные элементы фиксации кресла-коляски, позволяющие максимально быстро и просто устанавливать, и закреплять различные виды кресла-колясок, включая детские и спортивные.

Технические характеристики

| Требования к материалам | Для обеспечения эстетических качеств, а также высоких эксплуатационных качеств детали подъемника изготавливаются из металла, хромированной стали, высокопрочного пластика. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | С целью обеспечения безопасности пользования прокладка проводов между штурвалом и основным блоком должна быть скрытая, расположение плавких предохранителей должно быть скрытое, в недоступном без специального инструмента месте. Для большей маневренности подъемник должен оборудован в средней части колесами в количестве не менее 2-х штук для обеспечения разворота подъемника на промежуточных площадках на 360 градусов на месте без усилий и для возможности перекатывания устройства на горизонтальных площадках без усилий. Также подъемное устройство должно быть оснащено колесами холостого хода для движения по прямолинейному участку, которые представляют собой электроуправляемую втягивающаяся 2-х колесную систему. Автоматически убирающаяся при начале движения. Для обеспечение упрощённого пользования устройством на панели управления устройством должны располагаться: - кнопки хода (вперед/назад) - кнопка аварийной остановки устройства - оптический гравитационный сигнализатор наклона с цветовой индикацией предельно допустимых величин наклона лестничного марша - кнопка активации 2-х колесной системы; На основании (приводе) со стороны крепления рулевой стойки должны располагаться: - световой сигнализатор уровня заряда батареи - устройство контроля доступа (ключ) - дополнительная кнопка для приведения основания в действие. Для защиты оборудования от несанкционированного использования, подъемник не должен работать без вставленного ключа управления. |
| Технические характеристики | Грузоподъемность: 150 кг Привод гусеничный: наличие Батарея: 12В, 27Ач Напряжение питания: 12В Мощность мотора: 300 Вт Автономная работа: до 650 ступеней с макс. грузом Скорость движения вверх: 5,8 м/мин Скорость движения вниз: 8,8 м/мин Минимальная ширина лестницы: 800 мм Общий вес: 78 кг Габаритные размеры: 770х1400х950 мм Размер рулевой стойки: не менее 770х950 мм. Не более 800х1000мм Температура хранения и эксплуатации: от -10 до +50 °С Минимальный размер площадки для разворота под 90 градусов: 1200х1000 мм Минимальный размер площадки для разворота под 180 градусов: 1200х2400 мм Максимальный угол наклона лестницы: 35° Оптический гравитационный сигнализатор наклона лестничного марша: наличие Тормоза: электромагнитные |
| Требования к травмобезопасности | С целью обеспечения безопасного перемещения человека на кресло-коляске не допускается использование подъемника на винтовых и клиновидных лестницах, на лестницах с ковровым покрытием, а также использовать подъемник на лестницах с превышением угла наклона более 35°. |
| Комплектация оборудования | Лестничный гусеничный подъемник LG 2004 со съемной - 1 шт. Блок питания 220-12 Вольт - 1 шт. Паспорт изделия – 1 шт. Упаковка - 1 шт. |
| Требования к упаковке | Товар должен быть упакован в картонную коробку |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Лестничный гусеничный подъемник LG 2004 со съемной рампой поставляется настроенной и полностью готовой к работе. |