Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной светодиодной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставку ,требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.

Приложение к договору №1

Техническое задание

На поставку лестничного гусеничного подъемника Stairmax

Назначение:

Индивидуальный гусеничный лестничный подъемник Stairmax разработан для самостоятельного преодоления лестничных маршей инвалидами в кресле-коляске. Уникальная конструкция позволяет при правильной адаптации кресла-коляски и соблюдении всех инструкций, передвигаться по прямым лестницам с промежуточными площадками без посторонней помощи. Эта новая модель, являясь глубокой модернизацией проверенного гусеничного подъемника Standard SA-2 в самоходную конструкцию, в большинстве случаев заменяет стационарный лестничный подъемник с платформой.

Отличительной особенностью данного подъемника являются технические инновации, обеспечивающие высшую степень безопасности для самостоятельного использования.

Особенности конструкции:

Простота управления и минимальное техобслуживание;

Адаптированная кресло-коляска, поставляемая в комплекте;

Литая самонесущая рама;

Не нуждается в подключении к электросети;

Особая долговечная резиновая гусеничная лента;

Компактная конструкция обеспечивает удобное хранение и перевозку в багажнике легкового автомобиля;

Разборная конструкция обеспечивает компактное складывание и удобную транспортировку;

Используется на всех типах лестниц (кроме винтовых).

Безопасность:

Самоблокирующая приводная система;

Электромагнитный тормоз;

Ключ Выключатель питания;

Механическая блокировка включения при незакрепленном кресле-коляски;

Кнопка СТОП;

Индикатор зарядки АКБ;

Технические характеристики:

Грузоподъемность                                                     130 кг

Мощность привода                                                   210 Вт

АКБ                                                                                 12 В (2х6/20 АЧ)

Автономная работа                                                    до 30 этажей (30 мин)

Скорость движения вверх                                        6,5 м/мин

Скорость движения вниз                                           7,7 м/мин

Общий вес комплекта                                                64 кг

Габариты (ш х дл х в)                                                  635х1473х600 мм

Площадка для разворота                                          1100х1200 мм

Минимальная ширина лестницы                            900 мм

Максимальный угол наклона лестницы               35°

Температура эксплуатации                                      -10+50°С

Комплектация оборудования:

Лестничный гусеничный подъемник Stairmax -1 шт

Блок питания 220-12 Вольт  - 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Гарантирую поставку и производство изделий строго в соответствии с с вышеуказанными техническими параметрами.

Генеральный директор ООО «Вертикаль»                             А.И.Черепнов