Техническое задание

арт.  51949-AISI304-D290x35-Y

Наименование объекта закупки

Полоса тактильная со вставкой и монтажными штифтами, комб, 290x35x19, H4 мм, I-15 мм, AISI304/PL, желтый (направление движения, зона получения услуг)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением по зрению.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме полосы. Конструктивно тактильный индикатор (изделие) представляет собой сборку 2х изделий: металлический корпус и контрастную полимерную вставку с противоскользящей поверхностью, выполненной в форме усечённых пирамид. Для обеспечения контрастности индикатора с поверхностью для слабовидящих людей индикатор имеет полимерную вставку жёлтого цвета. Для обеспечения надежного крепления к поверхности в нижней части индикатора имеются штифты. Монтаж осуществляется путём сверления и последующего приклеивания индикаторов в подготовленные отверстия при помощи специального клея FixVert-S. Для обеспечения высокой адгезии, индикатор должен иметь в нижней части углубления в форме многолучевой звезды с большим количеством прямых граней предназначенные для нанесения клея, обеспечивающие толщину клеевого шва не менее 2 мм. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств металлическая оправа должна быть изготовлена из высококачественной нержавеющей стали AISI304. Полимерная вставка должна быть изготовлена из прочного, износостойкого полимерного материала твёрдостью не более 95 ед. по Шору по таблице А. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно тактильный индикатор должен представлять собой сборку 2-х изделий: металлического корпуса с монтажными ножками и двусторонней вставки из полимерного материала. Наземный тактильный указатель должен иметь противоскользящую поверхность, выполненную по средствам рифления в виде усеченных пирамид. Сечение пирамид в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции. Угол стороны основания должен быть не более 45 гр. В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 высота рифа должна составлять не более 4 мм. Для обеспечения надежной сборки изделия, вставка должна соединяться с корпусом по средствам замковых соединений в количестве не менее 10ти штук. Замки конструктивно должны быть изготовлены из цельного материала, что и сама вставка и не иметь видимых швов и соединений с ее поверхностью. Для обеспечения надёжного крепления нижняя часть индикатора должна быть оборудована штифтами в количестве не менее 4х штук, диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 15 мм. Штифты конструкционно должен быть изготовлены из цельного материала, что и сам индикатор и не иметь видимых швов и соединений с его поверхностью. Для обеспечения высокой адгезии клея при монтаже индикатора путем приклеивания, в нижней части индикатора должны быть расширения в количестве не менее 4х штук, для сбора излишков клея в форме многолучевой звезды с большим количеством прямых граней. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду предполагаемой установки индикаторов на поверхности напольных и тротуарных плит длина тактильного указателя должна быть не более 291мм и не менее 289мм, ширина должна быть не менее 34мм и не более 36мм для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 4 мм. Для обеспечения надёжного крепления длина штифтов не менее 15мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, контрастная вставка должна быть желтого цвета (RAL 1018). |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

# Полоса тактильная 290 x 35 x 19 мм, H4 мм, AISI304/ PL - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---