Техническое задание

Арт. 000200

Наименование объекта закупки

Установка бесперебойного источника в корпус

Цель закупки

Оборудование терминала с целью обеспечения возможности автономной работы терминала в случае отключения внешнего источника питания, а также защиту от помех в сети основного источника.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Источник бесперебойного питания предназначен для оборудования терминала с целью обеспечения возможности автономной работы терминала в случае отключения внешнего источника питания, а также защиты от помех в сети основного источника. Представляет собой устройство, выполненное в цельнометаллическом корпусе с порошковой покраской. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально устройство должно обеспечивать: Непрерывность электропитания посредством использования альтернативного источника энергии. Повышение качества электропитания, стабилизируя его параметры в установленных пределах. |
| Требования к исполнению | Конструктивно устройство должно быть выполнено в антивандальном цельнометаллическом корпусе из конструкционной стали маркой не ниже Ст3 с толщиной стенки не менее 1,2мм. Для обеспечения антикоррозионных условий и эстетического вида окрашен порошково-полимерной краской. Корпус устройства должен быть оборудован не менее 3х выходных разъемов электропитания для подключения устройств к установке бесперебойного питания. Для обеспечения включения и выключения устройства корпус должен быть оборудован кнопкой. Для индикации состояния бесперебойного источника на корпусе устройства должен быть расположен светодиодный индикатор. Устройство должно иметь возможность подключения к 12V источнику питания. |
| Технические характеристики | Тип ИБП: Линейно-интерактивный Исполнение: Напольный Мощность: 600 ВА/ 360 Вт Входное напряжение: 160~275 В, 50 Гц или 60 Гц ± 10% (автоопределение) Выходное напряжение: 220/230/240 В ± 5%, 50 Гц или 60 Гц ± 1% Форма выходного напряжения: Ступенчатая аппроксимация синусоиды Автоматическая регулировка напряжения (AVR): Автоматический стабилизатор напряжения с 1 ступенью понижения и 1 ступенью повышения Время переключения: От 2 до 4 мс включая время определения (типовое) Аккумуляторная батарея: Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная, срок службы 3~5 лет. Напряжение и емкость батареи: 12В 7.2Ач Типовое время перезарядки: 3~4 часа Время батарейной поддержки (работа ПК с 17" монитором, нагрузка 100Вт): ~ 13 минут Холодный старт: есть Выходные разъемы: 3 розетки IEC320 C13 с резервным питанием Размеры (Ш*Г*В), мм: 100 х 278 х 140 Вес нетто, кг: 4.2 Индикация: Светодиодная Звуковая сигнализация: В режиме работы от батареи - повторяющийся звуковой сигнал каждые 2 секунды в течение первых 15 секунд, далее два раза в минуту; Низкий заряд батареи - повторяющийся звуковой сигнал два раза в секунду; Перегрузка - продолжительный |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного пространства при установке размеры блока усилителя звукового сигнала не должны превышать 140мм по высоте, 100мм по ширине,278мм по глубине. |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Установка бесперебойного источника в корпус - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---