Техническое задание

Поручни-отбойники Горизонт 10521

Наименование объекта закупки

- Отбойник с AL усилителем Горизонт Н150 – Арт. 50072-5

- Окончание универсальное Н150 – Арт. 50072-5-2

Цель закупки

Оборудование объектов, с целью защиты стен от повреждений.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки Отбойник | Изделие представляет собой отбойник, предназначенный для крепления на вертикальную поверхность, с целью обеспечения защиты стен от повреждений каталками, инвалидными колясками и другими вещами. Отбойники для стен позволяют сохранить дизайн и внешний вид помещения; снизить расходы на проведение ремонта и многое другое. Каркас отбойника выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава, покрытие - полимерный пластик. |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки Окончание универсальное | Изделие представляет собой окончание для отбойника стены, служащее для информирования людей о завершении отбойника стены. Устанавливается в конце отбойника с левой и правой стороны. |
| Требования к материалам отбойника | С целью обеспечения высоких прочностных характеристик, каркас отбойника должен быть выполнен из алюминиевого сплава не ниже АД31-Т6. С целью обеспечения прочностных характеристик, покрытие должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требования к материалам окончания универсального | С целью обеспечения прочностных характеристик, окончание универсальное должно быть выполнено из ПВХ, твёрдостью не менее 86 единиц по Шору по таблице D, не допускается использование более мягких материалов, так как это значительно снизит качество товара. |
| Требование к конструкции отбойника | С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств отбойник должен быть выполнен на основе алюминиевого каркаса толщиной не менее 1,8мм и пластикового покрытия толщиной не менее 2мм. С целью обеспечения безопасности отбойники должны быть изготовлены промышленным способом, иметь скруглённые края и травмобезопасные окончания. |
| Требование к конструкции окончания универсального | Универсальное окончание поручня должен иметь конструкцию, предполагающую присоединение к левому и правому поручню. |
| Требования к геометрическим размерам отбойника | С целью обеспечения доступных и комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры отбойника должны быть не менее 150мм по высоте, не менее 20мм по ширине. |
| Требования к геометрическим размерам окончания | Окончание поручня должно быть изготовлено с учетом конструкции поручня, соответственно его высота должна быть не менее 150мм, а ширина не менее 20мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление отбойника должно осуществляться при помощи дюбель гвоздей. |
| Требования к цветовому исполнению | В связи соответствия визуального облика изделия существующему корпоративному стилю заказчика отбойники должны быть изготовлены в нейтрально белом цвете. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

- Отбойник с AL усилителем Горизонт Н150 – 1 шт.

- Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---