Техническое задание

Арт. 10101

Наименование объекта закупки

Петля индукционная "VERT-4", транспортная

Цель закупки

Обеспечение беспрепятственного восприятия голосовой информации, в рамках программы «Доступная среда», для оборудования любого вида транспорта.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Устройство с адаптированным напряжением к бортовой сети в 12В предназначено для оборудования любого вида транспорта, такого как маршрутного (такси, автобусы) и рейсового транспорта (автобусы, метро, трамваи, поезда) с целью обеспечения доступного восприятия голосовых сообщений по средствам индукционной катушки слухового аппарата в режим «Т». Представляет собой изделие, выполненное в цельнометаллическом корпусе с порошковой покраской, с электронными компонентами, скрытыми внутри корпуса и панелью управления, расположенной в передней части корпуса. Устройство поставляется полностью настроенным и готовым к работе. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально устройство должно обеспечивать: - трансляцию звукового потока через выносной микрофон посредством магнитного поля; - автоматическую регулировку усиления, которая плавно увеличивает мощность выходного сигнала; - обеспечивать контроль и индикацию активности работы, и индикацию включения питания. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств корпус устройства должен быть выполнен из стали марки Ст08пс толщиной не менее 1 мм. Для обеспечения антикоррозионных условий и эстетического вида окрашен порошково-полимерной краской белого цвета. Для обеспечения удобства при эксплуатации на лицевой части корпуса на панели управления должны быть расположены: кнопка включения устройства; кнопка выключения устройства; индикатор (красный), сигнализирующий об активном сигнале на выходе; индикатор (зеленый), сигнализирующий о включении устройства. Боковая часть корпуса должна быть оборудована тумблером включения/выключения питания. Верхняя часть корпуса должна быть оборудована: - авиационным разъемом GХ16 12М-2В для подключения к источнику питания 12В; - авиационным разъемом GX16 16M-2B для подключения индукционной петли; - аудио разъемами ST-214C, в количестве не менее 2 штук для подключения внешнего наушника и внешнего микрофона. С целью информационного обеспечения в верхней части корпуса должна быть расположена наклейка с информацией в виде: пиктограммы доступности для инвалидов по слуху, а также расположением разъемов и кнопок управления. |
| Технические характеристики | Бортовое питание: 12 В/1А Выходной ток: 0.9 ARMS Аудио вход: 3.5 мм моно-разъем, 5В фантомное питание, несбалансированный микрофон Аудиовыход: 3.5 мм моно-разъем, под наушники Импеданс подключаемых наушников: 8-32 Ом Динамический диапазон: более 60 дБ Сопротивление контура 2 Ом Площадь покрытия: 1,2 м2 Максимальная выходная мощность: 7 Вт Рабочий диапазон воспроизводимых частот: 100Гц – 10кГц Чувствительность микрофона: от -60 до -3 дБ Степень защиты: IP 53 Диапазон рабочих температур: 0-40 С Диапазон температур для транспортировки: от -25 до +50 С Вес изделия: 0,95 кг |
| Требования к габаритным размерам | В виду использования устройства в зоне с ограниченным пространством габаритные размеры без учета выступающих элементов должны быть не более (ВxШxГ): 87x185x45 мм |
| Требования к креплениям | Крепление осуществляется посредством 2х проушин, расположенных в задней части корпуса. |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Петля индукционная "VERT-4", транспортная - 1 шт.

Разъем с проводом для подключения к сети питания – 1шт.

Индукционный контур 1,4м – 1 шт.

Наклейки доступности помещения – 2 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Коробка – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--