Техническое задание

Арт. 10568-ZH

Наименование объекта закупки

Грязезащитное противоскользящее покрытие «ТифлоПол-10» модуль 120х300 мм, цвет жёлтый (отгрузка кратно 30 шт)

Цель закупки

Оборудование входной группы и открытых участков с целью обеспечения безопасного передвижения всех категорий МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | В собранном виде модули образуют уникальное грязезащитное покрытие, предназначенное для оборудования входной группы с целью обеспечения противоскользящих и грязезащитных свойств для всех категорий МГН. С целью увеличения функциональных свойств, модули жёлтого цвета можно использовать для маркировки края ступени по средствам их соединения с покрытием, состоящим из модулей чёрного или серого цвета, также предусмотрена возможность оборудования покрытия тактильными индикаторами с целью информационного обеспечения слепых и плохо видящих людей для безопасного передвижения в зоне входной группы и на открытом пространстве. С целью упрощения монтажных работ изделие не имеет креплений к существующему напольному покрытию, не требует использования специальных инструментов при установке. |
| --- | --- |
| Назначение изделия | Грязезащитные модули изготовлены с ячейками для сбора грязи равномерно распределенными по его поверхности. С верхней стороны покрытия расположены щетинки для снятия грязи, которые также обеспечивают противоскользящий эффект, нижняя часть щетинок не имеет. Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, модули должны быть жёлтого цвета (RAL 2021). |
| Требования к используемому материалу | Модуль должен быть изготовлен из пластичного ПВХ материала, обеспечивающего его эластичность при температуре от -20 до +50 гр. С. Для обеспечения уборки покрытия при низких температурах, а также сохранения своих эксплуатационных качеств твердость модулей по шкале Шора не более 65 ед. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограничения пространства между стенами, а также ограничением расстояния открытого дверного полотна от низа до верхней точки пола, габаритный размер каждого тактильного модуля не должен превышать размеры в плоскости 120х300 мм, а высота не более 10 мм. |
| Требования к элементам крепления | В виду надёжного соединения модулей друг с другом, изделие имеет размер по большей стороне не менее 315мм, с количеством крепежных элементов не менее 10; размер по меньшей стороне не менее 132 мм, с количеством крепежных элементов не более 4х. Модули соединяются между собой штифтами обеспечивающих свободное крепление 2х единиц с расстоянием не менее 1 мм. Для обеспечения сохранности существующего напольного покрытия, тактильное покрытие не имеет элементов крепления к существующему покрытию. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость прокраска основы и тактильных элементов должна быть выполнена в общей массе материала. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Тактильное модули поставляются в количестве кратном 30 шт. Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Грязезащитное противоскользящее покрытие «ТифлоПол-10» модуль 120х300 мм, цвет жёлтый – не менее 30шт

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---