Техническое задание

арт. 80025

Наименование объекта закупки

Окончание поворотное двойного поручня для лестницы, нержавеющая сталь, D38 мм

Цель закупки

Для адаптации объектов с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения, а также информационного обеспечения для слепых и слабовидящих людей.  Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой окончание, предназначенное для монтажа на пристенные двухуровневые поручни, выполненные из нержавеющей трубы диаметром 38мм. Регулируемые отводы обеспечивают возможность регулировки в диапазоне от 85 до 215 градусов при монтаже окончания. Выполнено из высококачественной нержавеющей стали AISI304, что обеспечивает защиту от коррозии и продолжительный эксплуатационный период. Окончание изготовлено из цельной трубы диаметром 38 мм, не имеет видимых швов и соединений и является полностью травмобезопасным. Выполнено в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы поворотного окончания должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требование к конструкции поручня | Изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из окончания U-формы и 2х регулируемых отводов. С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН, а также для соответствия конструкции поручня окончание и отводы должны быть изготовлено из трубы диаметром не менее 38 мм. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук окончание изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать окончание из обрезков труб и применять отдельные отводы. Конструкция отводов должна обеспечивать возможность регулировки в диапазоне от 85 до 215 градусов при монтаже окончания. |
| Требования к геометрическим размерам | Окончание должно быть изготовлено промышленным способом иметь следующие размеры: высота не менее 196мм, ширина верхнего уровня не менее 400мм, ширина нижнего уровня не менее 457мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Окончание поворотное двойного поручня для лестницы, нержавеющая сталь, D38 мм– 1шт

Паспорт изделия – 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---