# Техническое задание

Арт. 10596

Наименование объекта закупки

Автоматическая кнопка смыва для людей с ограниченными возможностями

Цель закупки

Кнопка смыва предназначена для автоматического регулирования кратковременной подачи воды, поступающей из системы водоснабжения и установки на индивидуальные писсуары, с целью доступности для людей с ограниченными возможностями.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Смывной кран автоматической подачи воды осуществляет бесконтактное управление, за счет инфракрасного индукционного датчика, экономию потребления воды и исключает его использование не по назначению. Изделие представляет собой кран из латуни с кнопкой автоматического смыва воды. Имеет инфракрасный индукционный датчик, сенсорное окно, в котором световой индикатор разряда батареи. Работает от батареек АА не менее 4-х штук. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу устройства | С целью обеспечения удобства и доступности людям с ограниченными возможностями, устанавливается кнопка автоматической подачи воды на смывной кран в с/у. Цикл подачи воды должен осуществляться через 3сек после входа/выхода человека в зону срабатывания инфракрасного индукционного датчика. Зона срабатывания не менее 50 см. Подача не более 0,5 литров воды должна происходить не менее чем за 3 секунды. Питание производится от батареек АА в количестве не менее 4-х, также возможна установка независимо от наличия электричества. |
| Требования к конструктивному исполнению | В виду ограниченного пространства при установке сливной кран должен иметь следующие габаритные размеры: высота корпуса кнопки не менее 145мм и не более 150мм; диаметр верхней части не менее 54мм и не более 60мм; высота от нижней части корпуса до поверхности сливного бака не менее 138мм и не более 145мм, диаметр трубки не менее 14мм и не более 18мм, расстояние крепления от основного корпуса до стены не менее 63мм и не более 70мм. Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации устройство должно быть изготовлено из латуни, толщиной не менее 1,2мм, с хромовым покрытием толщиной не менее 250 мкм. Класс защиты не ниже IP56. |
| Требования к потреблению воды | Рекомендуемое давление воды 2-4атм. |
| Требования к безопасности | В виду травмобезопасности, устройство имеет округлые сглаженные формы. |
| Требования к монтажу | С целью обеспечения надёжного крепления монтаж смывного крана должен осуществляется при помощи дюбель-гвоздей к стене и подсоединяться к системе водоснабжения. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Автоматическая кнопка смыва воды – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет