Техническое задание

Арт. 907-2-ORG8-300x400

Наименование объекта закупки

Тактильная табличка с подсветкой на основе оргстекла. Размер 300x400

Цель закупки

Для информационного обеспечения слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой тактильный указатель, на котором информация об объекте или услугах представлена при помощи тифлографики. Содержание информации адаптировано с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком и слабовидящим, а также продублирована с применением системы Брайля. Для облегчения восприятия визуальной информации слабовидящих людей с остаточным зрением, изделие имеет внутреннюю равномерную подсветку поля. Изделие имеет функцию замены информации. Напряжение питания изделия - 12 В (для подключения к сети 220 В). |
| --- | --- |
| Требования к общему исполнению | Для обеспечения возможности замены визуальной и тактильной информации, информационный указатель должен представлять собой сборно-разборное изделие, состоящее из тактильной таблички и основы для таблички, обрамленных в рамку. Для облегчения восприятия визуальной информации слабовидящих людей с остаточным зрением, изделие должно быть оборудовано внутренней равномерной подсветкой поля, проводом питания и блоком питания 12 В. Для обеспечения соответствия визуальных эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик, тактильная табличка должна быть изготовлена на основе оргстекла толщиной не менее 3 мм, с полноцветной заливкой тактильного рельефа и фона краской. Заливка рельефа цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходом от печати. Цветовое решение тактильной графики изделия определяется заказчиком по согласованию макета. Для обеспечения прочности изделия основа для таблички должна быть выполнена из оргстекла толщиной не менее 5мм. Для обеспечения прочностных характеристик профиль рамки должен быть выполнен из анодированного алюминия, при этом толщина изделия не должна превышать 20мм. Для обеспечения прочной фиксации изделия, рамка должна быть оборудована проушинами, в количестве не менее 2х штук, выполненными из стали, с нанесением цинкового покрытия. Для обеспечения комфортного считывания тактильной информации, максимальная температура поверхности не должна превышать 500 С. |
| Обоснование требований к габаритным размерам | В связи с ограниченным местом при установке размер тактильного указателя с учетом зоны тактильного восприятия должен быть не более 400 мм – по высоте 300 мм – по ширине |
| Требования к информационному содержанию | Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих -зона восприятия тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к цветовому решению | Изделие изготовляется в цветном исполнении, фон – в дневном и при свечении - по согласованию с заказчиком, цвет тактильных символов – в дневном варианте по согласованию с заказчиком, при свечении изделия – черный. В целях соответствия изделия, изделию с высокими визуально-эстетическими качествами - тактильно-графическое изображение и окраска тактильных элементов не должна иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати. Подсветка должна быть равномерной и однородной без видимых зон затемнения и зон повышенной яркости. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к защитному покрытию | Не установлены |
| Требования к маркировке | В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. Маркировка каждого изделия необходима, для снятия ответственности с заказчика в случае поставке контрафактной продукции, и определения виновной стороны. |
| Требования к креплению | Крепление изделия на стену осуществляется посредством двух проушин. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделие должно быть упаковано в воздушно-пузырьковую пленку и гофрокороб. |
| Требования к результатам | Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной Брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. |

Комплектация

Тактильная табличка с подсветкой на основе оргстекла. Размер 300x400 - 1 шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--------