Техническое задание

Арт. 10102

Наименование объекта закупки

Петля индукционная "VERT-5", локальная

Цель закупки

Обеспечение беспрепятственного восприятия голосовой информации, в рамках программы «Доступная среда», при адаптации любых социальных и коммерческих объектов с индивидуальным обслуживанием (банки, вокзалы, гостиницы, кассы, центры социального обслуживания, пенсионные фонды и т.п.).

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Устройство предназначено для оборудования помещений с целью обеспечения доступного восприятия голосовых сообщений по средствам индукционной катушки слухового аппарата в режим «Т». Представляет собой изделие, выполненное в цельнометаллическом корпусе с порошковой покраской, с электронными компонентами, скрытыми внутри корпуса, предназначенное для крепления на вертикальную или горизонтальную поверхность. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально устройство должно обеспечивать: - трансляцию звукового потока через выносной микрофон посредством магнитного поля; - автоматическую регулировку усиления, которая плавно увеличивает мощность выходного сигнала; - обеспечивать контроль и индикацию активности работы, и индикацию включения питания. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств корпус устройства должен быть выполнен из стали марки Ст08пс толщиной не менее 1,2мм и окрашен порошковой окраской порошково-полимерным способом. С целью соответствия изделия общей стилистики помещения цвет корпуса должен быть выполнен в белом цвете. Для обеспечения удобства при эксплуатации в лицевой части корпуса на панели управления должны быть расположены: кнопка включения устройства, кнопка выключения устройства, индикатор активности работы, индикатор включения питания. Боковая часть корпуса должна быть оборудована тумблером включения/выключения питания и разъемом АС-016 для подключения питания к сети 220В. Верхняя часть корпуса должна быть оборудована аудио разъемом ST-214C, для подключения внешнего микрофона и разъемом GX16 16M-2B, для подключения индукционного контура. С целью информационного обеспечения в верхней части корпуса должна быть расположена наклейка с информацией в виде: пиктограммы доступности для инвалидов по слуху, а также расположением разъемов и кнопок управления. |
| Технические характеристики | Чувствительность выносного микрофона: -60+-3 дБ Степень защиты: IP 54 Диапазон рабочих температур: 0-40 С Диапазон температур для транспортировки: от -20 до +40 С Входное напряжение: 220 В Динамический диапазон: более 60 дБ Сопротивление контура 2 Ом Площадь покрытия: 1 м2 Вес изделия: не более 1,7 кг |
| Требования к габаритным размерам | В виду использования устройства в зоне с ограниченным пространством габаритные размеры без учета выступающих элементов должны быть не более (ВxШxГ): 127x205x50 мм |
| Требования к креплениям | Крепление осуществляется посредством не мене 4х крепежных отверстий, расположенных на задней части корпуса. |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Петля индукционная "VERT-5", локальная -1 шт.

Шнур питания 220 В - 1 шт.

Микрофон клипса - 1 шт.

Индукционный контур 1,4м – 1 шт.

Коробка - 1 шт.

Наклейки доступности помещения - 2 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--