Техническое задание

Арт. 10678

Наименование объекта закупки

Индукционная система Volna-50C стационарная

Цель закупки

Обеспечение беспрепятственного восприятия голосовой информации, в рамках программы «Доступная среда», для адаптации в небольших помещениях с возможность монтажа на стену или под стол, с зоной покрытия до 1.2м2 или комнаты до 50 м2, точек с повышенным уровнем шума: на кассах, стойках ресепшн, регистратурах, офисах с открытой планировкой.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Индукционная система предназначена для оборудования помещений площадью до 50 м2 и точек с повышенным уровнем шума (кассах, стойках ресепшн, регистратурах, офисах с открытой планировкой), с целью восприятия голосовых сообщений по средствам индукционной катушки слухового аппарата в режим «Т». Устройство представляет собой изделие, выполненное в цельнометаллическом корпусе с порошковой покраской, и имеет 1 вход для подключения микрофона и 1 вход для трансляции внешнего линейного аудио сигнала. Вход для подключения системы безопасности может работать в 2х режимах, в режиме прямой трансляции линейного звукового сигнала, либо трансляцию звукового сигнала, которые также генерируется в индукционный контур. С целью обеспечения возможности подключения нескольких микрофонов или линейных источников звука усилитель Volna-50К полностью совместим с системой аудио входа “мультиразъем”. Для удобства использования монтаж может осуществляться на стену или под стол. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально система должна обеспечивать передачу голосовых сообщений (живой звук или audio трансляция) на слуховой аппарат, установленный в режиме «Т» (телекатушки) подавляя фоновый шум в помещениях площадью до 50 м2 в зависимости от их конфигурации. Изделие должно обеспечить возможность подключения микрофона, линейного источника звука, систем тревоги каждый из которых должен иметь индивидуальную регулировку уровня мощности перед отправкой на индукционный контур. Устройство должно обеспечивать контроль и индикацию питания и работы, а также 3 режима аварийной работы системы. Наличие в системе фантомного питания, должно обеспечивать возможность подключения электретных микрофонов. Функционально система должна обеспечивать возможность подключения нескольких микрофонных или линейных вводов по средствам специально спроектированных выносных панелей в количестве до 10 штук. |
| Требования к конструктивному исполнению | Система конструктивно состоит из блока усилителя звукового сигнала и кабеля индукционной петли. В виду установки индукционной системы в местах общественного пользования блок-усилитель должен быть выполнен в антивандальном цельнометаллическом корпусе из конструкционной стали маркой не ниже Ст3 с толщиной стенки не менее 1мм. Для обеспечения антикоррозионных условий и эстетического вида окрашен порошково-полимерной краской чёрного цвета. С целью обеспечения возможности подключения источника звука, внешнего усилителя звука верхняя панель усилителя должна быть оборудована входом для микрофона-3.5мм моно джек и линейным входом, в виду предполагаемой необходимости подключения нескольких микрофонных или линейных вводов изделие должно быть оборудовано четырёх контактным разъёмом. Передняя панель устройства должна быть оборудована: - потенциометром для регулировки уровня чувствительности входного сигнала; - потенциометром для регулировки уровня чувствительности входного сигнала; - потенциометром для регулировки чувствительности уровня входного сигнала поступаемого через четырёхпозиционный вход; - потенциометром металлокомпенсации, корректирующего металлопотери общего сигнала; -потенциометром регулировки уровня силы магнитного поля, генерируемого индукционным контуром; - тремя аварийными светодиодами красного свечения, обеспечивающими индикацию перегрузки (загорается в соответствии с пиками входного сигнала), обрыва контура, ограничения (загорается при подтверждении включения схемы АРУ) и одним светодиодом зелёного свечения обеспечивающего индикацию получения питания устройством. С целью обеспечения работоспособности индукционной системы нижняя часть устройства должна быть оборудована разъёмом для подключения питания мощностью 220В-230В и разъёмом для подключения индукционной петли. |
| Технические характеристики | Напряжение сети: 230В 50/60 Гц Энергопотребление: 20Вт Выходной ток: 2.1A Максимальный выходной ток на пике: 2.8A Максимальное напряжение на нагрузке, действующее: 5.5В Коэффициент искажений: <0.1% Радиус действия: 50м2. Рекомендуемые параметры кабеля петли: сечение не менее 0,5мм2 до 35метров, сечение не менее 1.0мм2 от 35 метров до 50 метров Частотный диапазон: 120 Гц до 5 КГц при - 3 дБ Уровень входного сигнала микрофон: -50дБВ несбалансированное, - 10дБ сбалансированный при общем 1КГц Входное сопротивление микрофонного входа: 1кОм; Мультиразъем: 20 кОм; Уровень шума: -62дБ Значение автоматической регулировки усиления: не менее 2:1 Вес: не более 1 кг |
| Требования к габаритным размерам | В виду использования устройства в зоне с ограниченным пространством высота устройства должна быть не более 128 мм, ширина не более 134 мм, глубина не более 32 мм. |
| Требования к креплениям | Крепление осуществляется посредством не мене 4х крепежных отверстий, расположенных в задней части корпуса. |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Портативная индукционная система, поставляется настроенной и полностью готовой к работе |

Комплектация

Стационарная индукционная петля Volna-50С - 1 шт.

Микрофон клипса – 1 шт.

Индукционный контур – 1 шт.

Кабель питания – 1 шт.

Комплект для крепления – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Упаковка – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--