Техническое задание

Арт. 10679

Наименование объекта закупки

Система индукционная "Volna-120", стационарная

Цель закупки

Обеспечение беспрепятственного восприятия голосовой информации, в рамках программы «Доступная среда», для адаптации в помещениях площадью покрытия до 120 м2, таких как конференц-залы, школы, театры, лекционные залы, религиозные здания и прочие общественные места.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой стационарную индукционную систему в защитном металлическом корпусе. Стационарная индукционная система Volna-120 предназначена для использования в помещениях площадью до 120 м2 усиливая восприятие информации людьми с нарушениями по слуху (использующих слуховые аппараты. Петля обеспечивает прослушивание аудиоинформации лицом с нарушенной функцией слуха, через слуховой аппарат в режиме индукционной катушки «Т». Индукционная система Volna-120 выполнена в цельнометаллическом корпусе с порошковой покраской и имеет 3 универсальных аудио входа, предназначенных для подключения микрофона, либо для трансляции внешнего линейного аудио сигнала. Все входы могут принимать моно сигналы как балансные, так и небалансные, имеют независимую регулировку уровня громкости и возможность подключения микрофонов с фантомным питанием. Все 3 входа микшируются в 1 общий сигнал, и посылается на индукционный контур в виде мощного электромагнитного поля звуковой частоты. Индукционная система поддерживает широкую номенклатуру микрофонов, в частности, как динамические, так и конденсаторные, благодаря наличию в системе фантомного питания, обеспечивающего одновременную передачу по одному проводу как информационного аудио-сигнала, так и питания постоянного тока. Напряжение фантомного питания составляет 15 В. Устройство так же имеет индикацию нормальной работы, индикацию уровня сигнала/тока петли, а также индикатор компрессии. Индикаторы выведены на крышку устройства. Внутри блока расположены клеммы для подключения внешнего питания 220В, а также клеммы для подключения индукционного контура. На плате расположены колодки для подключения аудио входов, а также регуляторы сигналов. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально устройство должно обеспечивать: - передачу голосовых сообщений (живой звук или audio трансляция) на слуховой аппарат, установленный в режиме «Т» (теле катушки) подавляя фоновый шум в помещениях площадью до 120 м2 - подключение различных систем тревоги, которые могут посылать сигналы на индукционный контур; - автоматический контроль уровня выходного сигнала; - регулировку уровня входного сигнала; - регулировку уровня микрофона; - защиту от короткого замыкания; - индикацию выходного сигнала, выходного сигнала и уровня микрофона; - наличие в системе фантомного питания, должно обеспечивать возможность подключения широкой линейки микрофонов, в частности, как динамических, так и конденсаторных. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств корпус устройства должен быть выполнен из стали марки Ст3 толщиной не менее 1,5 мм. Для обеспечения антикоррозионных условий и эстетического вида окрашен порошково-полимерной краской белого цвета. Для обеспечения удобства при эксплуатации на передней части корпуса должны быть расположены: - Индикатор работы компрессора-ограничителя сигнала; - Индикаторы уровня сигнала индукционного контура, в количестве не менее 3шт; - Индикатор питания системы. Регулировочные элементы и разъемы для подключения периферии должны быть расположены внутри корпуса. С целью информационного обеспечения на передней части корпуса должна быть расположена пиктограмма доступности для инвалидов по слуху. |
| Технические характеристики | Питание: Напряжение питания: 220 В +10/-20%, 50-60 Гц Потребляемая мощность: не более 80 Вт Встроенный предохранитель: 1 А Покрытие: Максимальная площадь покрытия: до 120м2 Квадратное помещение с соотношением сторон 1:1 - 120 м2 Прямоугольное помещение с соотношением сторон 1:2 - 60 м2 Звуковые характеристики: Частотный диапазон: от 100 Гц до 5 кГц при 0 дБ Уровень сигнала: не менее 70 дБ Уровень шума: не более -67 дБ Коэффициент подавление синфазного сигнала (CMRR): не менее 84 дБ Коэффициент нелинейных искажений (THD): не более 0,33% на частоте 1 кГц Аудио входы: Количество входов линейного уровня: 2 Количество входов микрофонного уровня: 1 Линейные входы: Тип подключения: балансный или небалансный Тип сигнала: моно Тип разъема: колодка на плате Напряжение питания для внешней периферии: 15В, 250 мА Чувствительность: 0дБ Импеданс: 20 кОм балансный, 16 кОм небалансный Регулировка уровня – потенциометр на плате Диапазон регулировки уровня: -∞ до +3дБ Микрофонный вход: Тип подключения: балансный или небалансный Тип сигнала: моно Тип разъема: колодка на плате Напряжение фантомного питания: 15В Чувствительность: -65дБ Импеданс: 8 кОм балансный, 5 кОм небалансный Регулировка уровня – потенциометр на плате Диапазон регулировки уровня: -∞ до +45дБ Индукционный контур: Тип подключения: 2-х контактная клемма Тип контура: кабель или провод Рекомендуемое число витков: 2-3 Рекомендуемое сечение жил: 1,5 -2,5 мм2 Сопротивление контура: 0,2- 2,0 Ом Ток контура при сопротивлении 1 Ом: 2 А среднее значение, не более 8 A пиковое Напряжение контура при сопротивлении 1 Ом: 14,5 В среднее значение, не более 41В пиковое Защита и индикация: Индикация включения питания: зеленый светодиод Индикация уровня мощности на контуре: 3 зеленых светодиода Индикация перегрузки: красный светодиод Общие характеристики: Температурный диапазон эксплуатации: от 0 ° С до + 35 ° С Диапазон температур для транспортировки: от -20 ° C до + 70 ° С Масса блока: не более 2,85 кг. |
| Требования к габаритным размерам | В виду использования устройства в зоне с ограниченным пространством высота устройства должна быть не более 200 мм, ширина не более 273 мм, глубина не более 77 мм. |
| Требования к креплениям | Настенное крепление осуществляется посредством не мене 4х крепежных отверстий, расположенных в задней части корпуса. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Портативная индукционная система, поставляется настроенной и полностью готовой к работе |

Комплектация

Блок-усилитель Volna-120 - 1 шт.

Коннекторы для подключения аудио сигналов - 4 шт.

Шестигранный ключ - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--