Техническое задание

Арт. 10680

Наименование объекта закупки

Система индукционная "Volna-1000/2", стационарная

Цель закупки

Обеспечение беспрепятственного восприятия голосовой информации, в рамках программы «Доступная среда», для адаптации помещений площадью покрытия до 1000 м2 таких как, конференц-залы, школы, театры, лекционные залы, религиозные здания и прочие общественные места.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Устройство предназначено для адаптации помещений для слабослышащих людей площадью покрытия до 1000 м2, усиливая восприятие информации людьми с нарушениями по слуху (использующих слуховые аппараты). Представляет собой изделие, выполненное в цельнометаллическом корпусе, которое имеет трехконтактные разъемы для двух входных каналов, один для подключения микрофона и второй для переключения между микрофоном и линейным уровнем, также оборудовано гнездом для наушников и дополнительным входом для подключения внешнего звукового усилителя. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально система должна обеспечивать передачу голосовых сообщений (живой звук или audio трансляция) на слуховой аппарат, установленный в режиме «Т» (телекатушки) подавляя фоновый шум в помещениях площадью до 1000м2 в зависимости от их конфигурации. Изделие должно обеспечить возможность подключения микрофона, линейного источника звука, к двум независимым выходам каждый из которых должен иметь индивидуальную регулировку уровня мощности перед отправкой на индукционный контур. А также обеспечивать возможность микширования сигналов в 1 общий, и посылать на индукционный контур. Устройство должно обеспечивать контроль и индикацию питания и работы, индикацию уровня сигнала/тока петли. Наличие в системе фантомного питания, должно обеспечивать возможность подключения широкой линейки микрофонов. |
| Требования к исполнению блока усилителя звукового сигнала | Система конструктивно состоит из блока усилителя звукового сигнала и индукционного контура. В виду установки индукционной системы в местах общественного пользования блок-усилитель должен быть выполнен в антивандальном цельнометаллическом корпусе из конструкционной стали с толщиной стенки не менее 1 мм. Задняя панель устройства должна быть оборудована: - тумблером, обеспечивающим вкл/выкл индукционной системы 220V, - разъёмом, обеспечивающим подключение питания к сети 220-240V, - зажимы, обеспечивающие подключение индукционного контура, - переключатель режимов работы входов, - Outreach выход для подключения до 10 дополнительных микрофонов или линейных входов, - XLR разъёмом для подключения микрофона, - XLR разъёмом (линейным выходом) для подключения внешнего усилителя звука с возможностью подключения профессиональной аппаратуры. Все входы должны принимать стерео и моносигналы линейного и микрофонного уровня, как балансные, так и небалансные, должны иметь независимую регулировку уровня громкости и возможность подключения микрофонов с фантомным питанием. Все входа должны обеспечивать возможность микшировать сигналы в 1 общий, и посылать на индукционный контур в виде мощного электромагнитного поля звуковой частоты. Передняя панель устройства должна быть оборудована: - регулировкой микрофона или линейного входа, - регулировкой второго входа для подключения микрофона, - регулировкой Outreach выхода, - регулировкой общей мощности, - регулировкой компенсации металла, - гнездом 3,5 мм для наушников, позволяющим контролировать выходной аудиосигнал, - индикаторами уровня мощности, - индикатором питания, - индикаторами компенсации металла. |
| Технические характеристики блока усилителя | Входное сопротивление должно быть более 10 кОм; Напряжение питания Outreach выхода 16-21 V постоянного тока; Предохранитель защиты по питанию 5 А; Частота 20 Гц – 14 кГц +/- 3дБ Соотношение сигнал/шум – более 65 дБ |
| Требования к индукционному контуру | С целью обеспечения ровного и сильного электромагнитного поля индукционный контур должен быть выполнен из кабеля сечением не менее 2,5мм2. и не более 6мм2. Сопротивление контура должно быть не менее 1 Ом и не более 2 Ом. Ток контура при сопротивлении 1 Ом не более 14 А (пиковое). Напряжение контура при сопротивлении 1 Ом не более 41В (пиковое). Частотный диапазон от 50 Гц до 7кГц. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного пространства при установке размеры блока усилителя звукового сигнала не должны превышать 375 мм по ширине, 195 мм по глубине, 80 мм по высоте. |
| Требования к весу изделия | Вес изделия не более 5,05 кг |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Блок-усилитель Volna 1000/2 - 1 шт.
Кабель питания - 1шт.
Пластиковые подставки - 4 шт.
Колодка для подключения мультивхода - 1шт.                                                                                                Паспорт - 1 шт.                                                                                                                                                      Упаковка- 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия