Техническое задание

Арт. 10568-PR1

Наименование объекта закупки

Окантовочный алюминиевый защитный профиль. 10x35мм

Цель закупки

Для обеспечения жесткой фиксации и защиты краев модульных грязезащитных покрытий ТифлоПол-10 на ровной поверхности.  Также окантовочный профиль обеспечивает свободный заезд инвалидной коляски на поверхность грязезащитного покрытия. Используется с покрытиями высотой 10мм.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Окантовочный профиль изготавливается из алюминиевого сплава AD31. Используется при изготовлении обрамлений для приямков различной формы и размеров. Имеет угол скоса со стороны заезда, обеспечивающий беспрепятственное передвижение людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Профиль надёжно крепится к поверхности пола при помощи самоклеящейся ленты на акриловой основе или при помощи дюбель гвоздей, прочно фиксируя грязезащитное покрытие. Для обеспечения крепления двух отрезков под углом 90 градусов, профиль должен иметь пазы для соединения посредством угловых фиксаторов (требования устанавливаются дополнительным ТЗ). |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик профиль изготавливается из алюминиевого сплава AD31, в сечении профиль должен представлять собой стреловидную форму с толщиной стенки не менее 2мм |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения необходимого угла наклона, позволяющего беспрепятственно заехать на покрытие инвалиду колясочнику габаритный размер сечения профиля, должен быть не менее 35мм по ширине и не более 10мм по высоте, угол скоса со стороны заезда должен быть не более 16 градусов. Для обеспечения противоскользящих свойств поверхность со стороны заезда должна иметь продольные параллельные выступы. Для обеспечение эстетичного вида в местах стыковки профиля запиливание углов производится под углом 45 градусов. Для удобства монтажа полка для крепления профиля к полу должна быть не менее 17мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепление профиля к поверхностям | Для обеспечения надёжного и долговременного крепления должны использоваться металлические дюбель гвозди диаметром не менее 6мм или самоклеящаяся лента с акриловой основой. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Окантовочный алюминиевый защитный профиль. 10x35мм – количество (метраж) определяется по размеру тактильного грязезащитного покрытия.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---