Техническое задание

Арт. 10103

Наименование объекта закупки

Система индукционная "VERT-80", стационарная

Цель закупки

Обеспечение беспрепятственного восприятия голосовой информации, в рамках программы «Доступная среда», для адаптации помещений площадью покрытия до 80 м2, таких как конференц-залы, школы, театры, лекционные залы, религиозные здания и другие общественные места.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Устройство предназначено для адаптации помещений для слабослышащих людей площадью покрытия до 80 м2, усиливая восприятие информации людьми с нарушениями по слуху (использующих слуховые аппараты). Представляет собой изделие, выполненное в цельнометаллическом корпусе с порошковой покраской, и имеет 2 аудиовхода: один предназначен для подключения микрофона, второй - для трансляции внешнего линейного аудио сигнала. Оба входа могут принимать как моно, так и стереосигнал, имеют независимую регулировку уровня громкости и возможность подключения микрофонов с фантомным питанием. Наличие в системе фантомного питания, обеспечивающего одновременную передачу по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов, дает возможность для подключения широкой линейки микрофонов. Подключение проводов производится при помощи клеммных коннекторов внутри корпуса. Регулировочные элементы также установлены внутри корпуса, что позволяет после настройки всей системы закрыть доступ к несанкционированному вмешательству в работу усилителя индукционного контура. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально система должна обеспечивать передачу голосовых сообщений (живой звук или audio трансляция) на слуховой аппарат, установленный в режиме «Т» (телекатушки) подавляя фоновый шум в помещениях площадью покрытия до 80 м2. Изделие должно обеспечить возможность подключения микрофона и линейного источника звука к двум независимым аудиовходам, каждый из которых должен принимать как моно, так и стереосигнал, иметь независимую регулировку уровня громкости и возможность подключения микрофонов с фантомным питанием. Устройство должно обеспечивать контроль и индикацию питания и мощности уровня сигнала индукционной петли. Наличие в системе фантомного питания, должно обеспечивать возможность подключения широкой линейки микрофонов. |
| Требования к конструктивному исполнению | Система конструктивно состоит из блока усилителя звукового сигнала и индукционного контура. В виду установки индукционной системы в местах общественного пользования блок-усилитель должен быть выполнен в антивандальном цельнометаллическом корпусе из конструкционной стали маркой не ниже Ст08п с толщиной стенки не менее 1 мм. Для обеспечения антикоррозионных условий и эстетического вида окрашен порошково-полимерной краской белого цвета. Для обеспечения удобства при эксплуатации на передней части корпуса должны быть расположены индикаторы мощности сигнала индукционной петли в количестве не менее 4 шт. и индикатор питания в количестве 1 шт. Нижняя часть корпуса должна быть оборудована: - кабельным вводом для подключения к питанию; - кабельным вводом для подключения микрофона; - кабельным вводом для трансляции внешнего линейного аудио сигнала; - кабельным вводом для подключения индукционной петли. С целью обеспечения несанкционированного доступа к органам настройки все регулировочные элементы должны быть расположены внутри корпуса. С целью информационного обеспечения в лицевой части корпуса должна быть расположена наклейка с информацией в виде: пиктограммы доступности для инвалидов по слуху, обозначением кабельных вводов и обозначением световых индикаторов. |
| Технические характеристики | Напряжение питания: 220/230/240В, 50 Гц Индукционный контур: регулируемый Тип подключения: клеммный блок Сопротивление контура: 1,2 – 2,4 Ом Площадь покрытия: до 80 м2 Мощность потока индукционной петли: 1.2 ARMS (норма) - 4.0 ARMS (пик, 125 мс) Напряжение индукционной петли: -6.0 VRMS при сопротивлении 1,5 Ом Площадь охвата: квадратное помещение с соотношением стен 1:1 - 80 кв. м, прямоугольное помещение с соотношением стен 1:2 - 145 кв. м Рекомендуемый тип кабеля: 0.75 - 1.5 кв. мм Частотный диапазон: от 50 Гц до 7 кГц Защита от перегрузок по току и температуре: есть Температурный диапазон эксплуатации: от 0 до +35°С Диапазон температур для транспортировки: от -20°C до +70°С Световая индикация работоспособности: есть Световая индикация мощности индукционного контура: есть Аудиовход 1 и 2: микрофон или линейный сигнал, тип сигнала моно/аудио Фантомное питание 9В: есть Чувствительность микрофона: -61 дБ Чувствительность линейного сигнала: -30 дБ Регулировка уровня: потенциометр Степень защиты: IP 54 Вес изделия: не более 2,5 кг |
| Требования к габаритным размерам | В виду использования устройства в зоне с ограниченным пространством: - высота устройства без учета выступающих элементов должна быть не более 160 мм; - ширина не более 230мм; - глубина не более 70 мм. |
| Требования к креплениям | Крепление осуществляется посредством не мене 4х крепежных отверстий, расположенных в задней части корпуса. |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Система индукционная "VERT-80", стационарная - 1 шт.

Кабель питания – 1шт.

Кабель индукционного контура - 72м

Наклейки доступности помещения - 2 шт.

Наклейка «Доступная среда с логотипом «Вертикаль» – 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Коробка - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--