Техническое задание

Арт. 59178-PU-D35x25-Y

Наименование объекта закупки

Конус тактильный, рифленый, со штифтом, D35x35, H-5мм, I-20мм, PU, желтый (преодолимое препятствие, непреодолимое препятствие)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме усеченного конуса, с противоскользящей поверхностью. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик материал изготовления PU повышенной прочности. Для обеспечения высокого эксплуатационного периода изделие имеет цельнолитую структуру, позволяющие ее использование даже при стирании до 50 % высоты. Для обеспечения надежного крепления в поверхность в нижней части индикатора имеется штифт. Монтаж осуществляется путём сверления и последующего приклеивания индикаторов в подготовленные отверстия при помощи специального клея FixVert. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств и качественного крепления на криволинейной поверхности индикатор должен быть изготовлен из PU материала твёрдостью не более 85 ед. по Шору по таблице А обеспечивающего высокую эластичность изделия. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. |
| Требования к конструкции изделия | Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме усеченного конуса. Для обеспечения противоскользящих свойств от верхней плоскости секущей плоскости конуса должны быть расположены выступы высотой не менее 1 мм. Для обеспечения безопасности и противоскользящих свойств при движении по индикатору с любого направления, выступы должны иметь прямые грани. В целях безопасности не допускается имитация противоскользящих поверхностей при помощи впадин или синусоидовидных выступов. Для обеспечения надежного крепления в поверхность тактильный указатель должен быть оборудован штифтом. Для предотвращения нарушения целостности изделия в процессе эксплуатации штифт конструкционно должен быть объединён с индикатором и не имеет видимых швов и соединений. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью более практичного расположения индикаторов на запланированном участке диаметр тактильного указателя должен быть не менее 35мм. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, а также в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению» высота тактильного указателя над подстилающей поверхностью должна быть не более 5 мм. Для обеспечения надёжного крепления длина штифта не более 20 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильный индикатор должен быть желтого цвета (RAL 1018). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Конус тактильный, рифленый, со штифтом, D35x35, H-5мм, I-20мм, PU, желтый - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

--