Техническое задание

Арт. 10104

Наименование объекта закупки

Система индукционная "VERT-135", стационарная

Цель закупки

Обеспечение беспрепятственного восприятия голосовой информации, в рамках программы «Доступная среда», для адаптации помещений площадью покрытия до 135м2 таких как, конференц-залы, школы, театры, лекционные залы, религиозные здания и прочие общественные места.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Устройство предназначено для адаптации помещений для слабослышащих людей площадью покрытия до 135 м2, усиливая восприятие информации людьми с нарушениями по слуху (использующих слуховые аппараты). Представляет собой изделие, выполненное в цельнометаллическом корпусе с порошковой покраской, и имеет 3 универсальных аудио входа, предназначенных для подключения микрофона, либо для трансляции внешнего линейного аудио сигнала. Все входы могут принимать как моно сигналы (балансные и небалансные), так и стерео сигналы, имеют независимую регулировку уровня громкости и возможность подключения микрофонов с фантомным питанием. Так же устройство оборудовано кабельным вводом для подключения к различным системам тревоги. Подключение проводов производится при помощи клеммных коннекторов внутри корпуса. Регулировочные элементы также установлены внутри корпуса, что позволяет после настройки всей системы закрыть доступ к несанкционированному вмешательству в работу усилителя индукционного контура. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально система должна обеспечивать передачу голосовых сообщений (живой звук или audio трансляция) на слуховой аппарат, установленный в режиме «Т» (телекатушки) подавляя фоновый шум в помещениях площадью покрытия до 135м2. Изделие должно обеспечить возможность подключения микрофона и линейного источника звука, к трем независимым аудиовходам, каждый из которых должен иметь индивидуальную регулировку уровня мощности перед отправкой на индукционный контур. А также обеспечивать возможность микширования сигналов в 1 общий, и посылать на индукционный контур. Устройство должно обеспечивать возможность подключения к различным системам тревоги. Устройство должно обеспечивать контроль и индикацию питания и мощности уровня сигнала индукционной петли. Наличие в системе фантомного питания, должно обеспечивать возможность подключения широкой линейки микрофонов. |
| Требования к конструктивному исполнению | Система конструктивно состоит из блока усилителя звукового сигнала и индукционного контура. В виду установки индукционной системы в местах общественного пользования блок-усилитель должен быть выполнен в антивандальном цельнометаллическом корпусе из конструкционной стали маркой не ниже Ст08п с толщиной стенки не менее 1 мм. Для обеспечения антикоррозионных условий и эстетического вида окрашен порошково-полимерной краской белого цвета. Для обеспечения удобства при эксплуатации на передней части корпуса должны быть расположены индикаторы мощности сигнала индукционной петли в количестве не менее 4 шт. и индикатор питания в количестве не более 1 шт. Нижняя часть корпуса должна быть оборудована: - кабельным вводом для подключения к питанию; - 3 мя кабельными аудио вводами для подключения микрофона и внешнего линейного аудио сигнала; - кабельным вводом для подключения к системе тревоги; - кабельным вводом для подключения индукционной петли. С целью обеспечения несанкционированного доступа к органам настройки все регулировочные элементы должны быть расположены внутри корпуса. С целью информационного обеспечения на передней части корпуса должна быть расположена наклейка с информацией в виде: пиктограммы доступности для инвалидов по слуху, обозначением кабельных вводов и обозначением световых индикаторов. |
| Требования к габаритным размерам | В виду использования устройства в зоне с ограниченным пространством: - высота устройства без учета выступающих элементов должна быть не более 200 мм; - ширина не более 272мм; - глубина не более 76 мм. |
| Технические характеристики | Напряжение питания -220-240 В, 50 Гц Потребляемая мощность - не более 50 Вт Тип разъема - внутренний, клеммный блок 3 аудио входа - микрофон или линейный уровень, тип сигнала моно или аудио Напряжение фантомного питания: + 5/15 В, 5 мА Чувствительность микрофона: - 48 дБ Чувствительность линейного сигнала: - 10 дБ Регулировка уровня: потенциометр Тип подключения индукционного контура - внутренний, клеммный блок Сопротивление контура: 1,0 – 2,0 Ом Ток контура при сопротивлении: 1,5 Ом - 1,9 ARMS (норм) - 4.9 ARMS пик (125 мс) Напряжение индукционной петли - 6.0 VRMS при сопротивлении 1,5 Ом Площадь охвата - квадратное помещение с соотношением стен 1:1 - 70 м2 Площадь охвата - прямоугольное помещение с соотношением стен 1:2 - 135 м2 Частотный диапазон - от 50 Гц до 7 кГц Диапазон температур для транспортировки - от -20°C до 70°С Площадь покрытия: до 135 м2 Температурный диапазон эксплуатации - от 0°С до 35°С Защита от перегрузок по току и температуре - есть Световая индикация работоспособности - есть Световая индикация мощности индукционного контура - есть Габаритные размеры - 200x272x76 мм Вес изделия – не более 3 кг |
| Требования к креплениям | Крепление осуществляется посредством не мене 4х крепежных отверстий, расположенных в задней части корпуса. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Система индукционная "VERT-135", стационарная - 1 шт.

Кабель питания - 1 шт.

Кабель индукционного контура - 96 м

Наклейки доступности помещения - 2 шт.

Наклейка «Доступная среда с логотипом «Вертикаль» – 1 шт.

Упаковка - 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--