Техническое задание

Арт. 10222

Наименование объекта закупки

Конус тактильный со штифтом, D35x35, H-5мм, I-14мм, AL (преодолимое препятствие, непреодолимое препятствие)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме усеченного конуса. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик выполненный из алюминия. Для обеспечения надежного крепления в поверхность в нижней части индикатора имеется штифт. Монтаж осуществляется путём сверления и последующего приклеивания индикатора при помощи специального клея FixVert-S в подготовленные отверстия. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | В виду оборудования тактильными индикаторами объектов общественного пользования изделие должно быть выполнено в антивандальном исполнении из алюминия маркой не ниже Д16Т. |
| Требования к конструкции изделия | Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме усеченного конуса. Сечение изделия в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции. Угол стороны к основанию должен быть не менее 45 гр. Для обеспечения противоскользящих свойств при движении по индикатору с любого направления от верхней плоскости секущей плоскости конуса должны быть расположены синусоидальные выступы высотой не менее 1 мм. Для обеспечения надежного крепления в поверхность нижняя часть индикатора должна быть оборудована штифтом цилиндрической, ступенчатой формы с переходом диаметров: наибольший не менее 6мм, наименьший не менее 4мм. Длина штифта должна быть не менее 14мм. Штифт конструктивно должен быть изготовлен из цельного материала, что и сам индикатор и не иметь видимых швов и соединений с его поверхностью. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду особенностей восприятия тактильной разметки тотально слепыми людьми диаметр тактильного конуса должен быть не менее 35мм. С целью обеспечения надёжного крепления длина штифта не менее 14мм. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 5мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Конус тактильный со штифтом, D35x35, H-5мм, I-14мм, AL -в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---