Техническое задание

Арт. 10228

Наименование объекта закупки

Полоса тактильная, с пирамидальным рифлением, без штифта, 4х35х280, H-4мм, I-0мм, латунь (направление движения, зона получения услуг)

Цель закупки

Оборудование объектов с целью информационного обеспечения для безопасного передвижения тотально слепых и слабовидящих людей.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме полосы. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик выполненный из латуни. Для обеспечения эстетичного вида верхние части индикатора отполированы до зеркального состояния. Монтаж индикатора осуществляется при помощи специального клея FixVert-S на подготовленной, очищенной поверхности. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | В виду оборудования тактильными индикаторами объектов общественного пользования изделие должно быть выполнено в антивандальном исполнении из латуни. |
| Требования к конструкции изделия | С целью соблюдения корпоративного стиля помещения, изделие должно представлять собой наземный тактильный индикатор в форме полосы, цвет-«золото». Для обеспечения противоскользящих свойств от верхней плоскости секущей плоскости должны быть расположены выступы высотой не менее 1 мм. Для обеспечения безопасности и противоскользящих свойств при движении по индикатору с любого направления, выступы должны иметь форму усеченных пирамид. В целях безопасности не допускается имитация противоскользящих поверхностей при помощи впадин или синусоидовидных выступов. Для обеспечения качественного крепления индикатора к поверхности, при помощи эпоксидных клеев, индикатор должен иметь в нижней части углубление, предназначенное для нанесения клея, обеспечивающее толщину клеевого шва не менее 2 мм, при этом края по периметру индикатора прижимаются плотно к поверхности. Для обеспечения простоты монтажа углубления для клея в нижней части индикатора, имеют не менее 3 х расширений для сбора излишков клея при его прижатии к поверхности. Для обеспечения высокой адгезии клея к индикатору расширения для сбора излишков клея имеют форму многолучевой звезды с большим количеством прямых граней. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду планируемой укладки индикатора на поверхности напольных плит, длина тактильного указателя должна быть не более 281мм и не менее 279мм, ширина должна быть не менее 34мм и не более 36мм для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 4 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Полоса тактильная, с пирамидальным рифлением, без штифта, 4х35х280, H-4мм, I-0мм, латунь - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---