Техническое задание

Арт. 10231

Наименование объекта закупки

Конус тактильный без штифта, D25x25, H-5мм, I-0мм, AISI304 (преодолимое препятствие, непреодолимое препятствие)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме усеченного конуса. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик выполнен из нержавеющей стали. Для обеспечения эстетичного вида верхние части индикатора отполированы до зеркального состояния. Монтаж осуществляется путём приклеивания индикаторов при помощи специального клея FixVert-S на подготовленную, очищенную поверхность. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | В виду оборудования тактильными индикаторами объектов общественного пользования изделие должно быть выполнено в антивандальном исполнении из нержавеющей стали маркой не ниже AISI 304(08Х18Н10). |
| Требования к конструкции изделия | Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме усеченного конуса. Для обеспечения противоскользящих свойств от верхней плоскости секущей плоскости конуса должны быть расположены выступы высотой не менее 1 мм. Для обеспечения безопасности и противоскользящих свойств при движении по индикатору с любого направления, выступы должны иметь прямые грани. В целях безопасности не допускается имитация противоскользящих поверхностей при помощи впадин или синусоидовидных выступов. Для обеспечения качественного крепления индикатора к поверхности, при помощи эпоксидных клеев, индикатор должен иметь в нижней части углубление в форме круга, для сбора излишков клея для обеспечения высокой адгезии клея к индикатору. для сбора излишков клея нанесения клея, обеспечивающее толщину клеевого шва не менее 2 мм, при этом края по периметру индикатора прижимаются плотно к поверхности. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью более практичного расположения индикаторов на запланированном участке диаметр тактильного указателя должен быть не менее 25мм. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 5мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Конус тактильный без штифта, D25x25, H-5мм, I-0мм, AISI304 - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---