Техническое задание

Арт. 10699

Наименование объекта закупки

Информационная индукционная система для слабослышащих VERT-80 «Локатор»

Цель закупки

Обеспечение беспрепятственного восприятия голосовой информации, в рамках программы «Доступная среда», для адаптации больших помещений: конференц-залы, учебные классы, залы театров, музеи, кинотеатры и т.д.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Мобильная индукционная система VERT-80 «Локатор» представляет собой устройство, состоящее из индукционного щита, блока управления в цельнометаллическом корпусе с порошковой окраской и мобильной металлической стойки. Подключается система к сети 220V. Для установки индукционного щита и индукционного блока к стойке, в комплект входят специальные монтажные крепления. Индукционная система может применяться, как в мобильном варианте с использованием стойки на колесной тележке, так и в стационарном варианте с креплением на стену. Для монтажа панели с индукционным контуром на стену предусмотрены специальные кронштейны. Индукционная система предназначена для усиления восприятия информации людьми с нарушениями слуха (использующие слуховые аппараты) в ограниченном пространстве, при скоплении людей, а также при наличии посторонних звуков или преграды между собеседниками, по средствам индукционной катушки слухового аппарата в режим «Т». Система имеет большую мощность. Поэтому она рекомендована к использованию в больших залах и длинных коридорах. Для организации работы системы необходимо подключить ее к звуковой аппаратуре посредством проводной или беспроводной связи, либо при помощи внешнего микрофона. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально система должна обеспечивать: - трансляцию звуковых сообщений через внешний микрофон; - трансляцию звуковых сообщений, передаваемых радиостанциями в частотном диапазоне FM; - прием и трансляцию аудиосигнала посредством встроенного Bluetooth канала; - воспроизведение аудиофайлов через разъемы для внешних устройств (TF, USB); - дублирование звуковых сообщений в слуховые аппараты, передаваемые системами визуально-звукового оповещения «СурдоЦентр» и «МедОриентир»; - дублирование звуковых сообщений в слуховые аппараты, передаваемые системами визуально-звукового оповещения «СурдоЦентр» и «МедОриентир» совместно с подключенным микрофоном. |
| Требования к конструктивному исполнению | Конструктивно изделие состоит из индукционной системы (блока), индукционного контура (щита) и мобильной стойки. Индукционная система представляет собой цельное устройство в металлическом корпусе с панелью управления, расположенной в передней части, и электронными компонентами, скрытыми внутри корпуса. В виду установки индукционной системы в местах общественного пользования блок-усилитель должен быть выполнен в антивандальном цельнометаллическом корпусе из конструкционной стали маркой не ниже Ст08п с толщиной стенки не менее 1 мм. Для обеспечения антикоррозионных условий и эстетического вида окрашен порошково-полимерной краской черного цвета. На панели управления в передней части корпуса должны быть расположены: - гнездо для подключения индукционного контура; – гнездо под внешний микрофона; – модуль воспроизведения звука (MP3); – индикатор включения системы; – индикатор мощности сигнала индукционного контура; – клавиша переключения режима работы Микрофон/мультимедиа; – клавиша переключения режима работы мультимедиа: МР3/ «СурдоЦентр». - слот под micro-SD флеш-карту; – гнездо USB; – гнездо для подключения внешнего источника звука (AUX); – кнопка уменьшения громкости/переход на предыдущий трек/выбор радиочастоты; – кнопка воспроизведения/паузы; – кнопка увеличения громкости/переход наследующий трек/выбор радиочастоты; – кнопка выбора режима модуля воспроизведения звука (MP3); – информационный дисплей. На панели управления в нижней части корпуса должны быть расположены: - клавиша включения питания; - гнездо для подключения системы «СурдоЦентра» или «МедОриентира»; - разъем питания 220В. Индукционный щит представляет собой устройство, состоящее из корпуса и лицевой панели с индукционным контуром. Для обеспечения прочного крепления и высоких эксплуатационных характеристик корпус должен быть выполнен из стали марки АКП, толщиной не менее 3мм размером не более 800мм в высоту, не более 1800мм в ширину и не более 70мм в глубину Панель должна быть выполнена из ПВХ, толщиной не менее 3мм. Размер панели должен обеспечивать надежное соединение с рамкой и быть не более 765мм в высоту, не более 1765мм в ширину, не более 50мм в глубину. Для обеспечения надежного крепления фиксаторы индукционного контура должны быть выполнены из ПВХ, толщиной не менее 3мм. В задней части лицевой панели должен быть расположен разъем GX16 16M-2B авиационный (вилка). Мобильная стойка. С целью обеспечения удобства транспортировки изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из профильных труб, основания, кронштейна для крепления индукционного щита, монтажной пластины для крепления блока-усилителя и колесных опор. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и прочности крепления элюенты стойки должны быть выполнены из стали маркой не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм и трубы профильной 30х30 из стали маркой не ниже Ст3, толщиной не мнее 2мм. Для обеспечения антикоррозионных условий и эстетического вида окрашен порошково-полимерной краской черного цвета. Для обеспечения перемещения стойки в нужное пространство в нижней части основания должно быть расположено не менее четырех колесных опор. |
| Технические характеристики индукционного блока | Напряжение питания не ниже 220/230/240 В, 50 Гц Тип разъема Внутренний слиты клеммный блок - наличие Аудио вход микрофон - наличие Фантомное питание 9В - наличие чувствительность микрофона не менее 61дБ Чувствительность линейного сигнала не менее 30 дБ Регулировка уровня потенциометр - наличие Аудио вход 2 микрофон или линейный сигнал, тип сигнала моно или аудио TRS 6,35 - наличие Индукционный контур регулируемый - наличие Тип подключения клеммный блок - наличие Сопротивление контура не ниже 0,1- 1.0 Ом Мощность потока индукционной петли - 1.2 ARMS (норм) - 4.0 ARMS пик (125 мс) Напряжение индукционной петли не более 6.0 VRMS при сопротивлении 1,5 Ом Рекомендуемый тип кабеля 3х1.5 mm2 - наличие Частотный диапазон от 50 Гц до 7 кГц Защита от перегрузок по току и температуре - наличие Световая индикация работоспособности - наличие Световая индикация мощности индукционного контура - наличие Температурный диапазон эксплуатации 0 °С до + 35 °С Диапазон температур для транспортировки -20 ° C до + 70 ° С Три варианта работы (внешний микрофон, работа в режиме воспроизведения звуковых файлов, работа в системе «СурдоЦентр», «МедОриентир»)-(наличие) Вес изделия не более 2,3 кг |
| Технические характеристики индукционного щита | Максимальная выходная мощность не ниже 7 Вт Степень защиты не ниже IP Х0 Диапазон рабочих температур: от 0 до -40 С Диапазон температур для транспортировки: от -20 до +40 С Площадь покрытия не менее 5,2 м2 в рабочем диапазоне 1кГц. Поставляется вместе со стойкой для крепления - (наличие) Вход для подключения системы «Сурдоцентр» и «МедОриентир» изготовлен из стали с защитой от выдергивания провода. Вес изделия не более 9 кг. |
| Требования к габаритным размерам | Общие габаритные размеры изделия с учетом уставки на стойку не должны превышать 1900 мм по высоте, 1800 мм по ширине и 710 мм по глубине. В виду ограниченного места при установки габаритные размеры индукционного блока должны быть: не более 190 мм по высоте, не более 270 мм по ширине и не более 70 мм по глубине. В виду ограниченного пространства для установки индукционного щита габаритные размеры изделия должны быть не более 800 мм по высоте, не более 1800 мм по ширине и не более 70 мм по глубине. Мобильная стойка должна быть изготовлена промышленным способом и иметь габаритные размеры (ВхШхГ): 1710 x1000 x 710 мм. |
| Требования к креплениям | Крепление индукционной системы осуществляется посредством не мене 8-х крепежных отверстий, расположенных в задней части панели. Крепление блока-усилителя осуществляется посредством не мене 4-х крепежных отверстий, расположенных в задней части корпуса. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Индукционный блок «VERT 80 ЛОКАТОР» -1 шт.

Индукционный щит - 1 шт.

Кабель для соединения блока упр. с инд. контуром - 1 шт.

Кабель питания 220 Вольт - 1 шт.

Кронштейны для крепления индукционного блока – 2 шт.

Мобильная стойка - 1 шт.

Коробка -1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия --