Техническое задание

Арт. 10780

Наименование объекта закупки

Индукционная портативная система VERT 50 Локатор

Цель закупки

Оборудование помещений с целью обеспечения доступного восприятия звуковой информации людьми с нарушениями слуха (использующие слуховые аппараты, находящиеся в режиме «Т») в ограниченном пространстве и при скоплении людей, а также при наличии посторонних звуков или преграды между собеседниками.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Устройство представляет собой изделие, выполненное в цельном защитном корпусе, скрывающим конструктивные элементы и оборудованный органами управления со стороны пользователя. С целью обеспечения относительных антивандальных свойств задняя стенка системы выполнена из композитного алюминия, внешняя (лицевая) сторона – литое оргстекло, оправа изготовлена из алюминиевого профиля, что обеспечивает достаточно высокую прочность изделия и препятствует деформации изделия при усиленном механическом воздействии. Внешняя панель изделия оборудована пиктограммой доступности для людей с нарушением органов слуха. Устройство обеспечивает возможность трансляции голосовых сообщений и аудиофайлов в слуховой аппарат тотально глухого и слабослышащего человека по средствам магнитного поля, также имеет возможность коммутации с системами «СурдоЦентр» и «МедОриентир» с целью дублирования сообщений и сигналов экстренного оповещения по средствам магнитного поля. Система является портативной и предназначена для крепления на вертикальную поверхность. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально система должна обеспечивать передачу звуковых сообщений (живой звук или трансляция аудио файлов) на слуховой аппарат, установленный в режиме «Т» (телекатушки) подавляя фоновый шум на расстоянии 1,2 м2 Изделие должно обеспечить возможность подключения микрофона, системы визуально-акустического оповещения, внешних информационных накопителей с целью обеспечения передачи максимального объёма информации. Система должна обеспечивать идентификацию работоспособности устройства и трансляции сигнала по средствам индукционного контура, по средствам автоматической активации светодиодов красного и зелёного свечения. С целью обеспечения упрощённой работы персонала, устройство должно обеспечивать 4 режима работы: трансляция звуковых сообщений с помощью встроенного микрофона, трансляция звуковых сообщений через внешний микрофон, воспроизведение МР3 файлов, трансляция информации, поступающей от средств визуально-акустического оповещения. С целью обеспечения комфортной работы персонала с устройством, система воспроизведения аудиофайлов, должна иметь функцию временной остановки воспроизведения МР3 файлов «пауза» Для обеспечения комфортной работы с устройством, система должна иметь функцию «продолжения воспроизведения» МР3 файлов после постановки на «паузу» с места остановки воспроизведения звукового файла. С целью увеличения функциональных свойств, устройство должно обеспечивать приём и трансляцию радиосигналов принимаемых от местных радиостанций. С целью увеличения функциональных свойств, устройство должно обеспечивать возможность сопряжения и работоспособности с системами визуально-звукового оповещения |
| Требования к исполнению блока усилителя звукового сигнала | С целью обеспечения относительных антивандальных свойств задняя стенка системы должна быть выполнена из композитного алюминия толщиной не менее 4 мм, внешняя (лицевая) сторона – литое оргстекло толщиной не менее 3мм, оправа изготовлена из алюминиевого профиля, что обеспечивает достаточно высокую прочность изделия и препятствует деформации изделия при усиленном механическом воздействии. С целью упрощённой работы персонала с устройством, внешняя панель устройства должна быть оборудована органами управления: - тумблером, обеспечивающим вкл/выкл питания системы, - тумблером, обеспечивающим переключение режима, работа МР3/Сурдоцентр, - тумблером, обеспечивающим переключение режима, работа мультимедиа/микрофон, - кнопками включения/выключения системы, - светодиодами, обеспечивающими индикацию работоспособности системы и трансляцию сигнала по средствам индукционного контура, -линейным разъёмом для подключения внешнего микрофона, - модулем, обеспечивающим воспроизведение и управление МР3 файлами (подключение внешних информационных USB/TF накопителей, регулировка громкости, постановка МР3 файлов на паузу, активация аудио файлов, выбор режима воспроизведения звука) -встроенным микрофоном. Подключение проводов должно производится при помощи клеммных коннекторов внутри корпуса, регулировочные элементы также должны быть установлены внутри корпуса, что позволит после настройки всей системы закрыть доступ к несанкционированному вмешательству в работу усилителя индукционного контура. |
| Общие характеристики | Вес: не более 1,5кг Чувствительность микрофона: -60+-3 дБ Питание 220V Максимальная выходная мощность: 7 Вт Степень защиты: IP 54 Диапазон рабочих температур: 0-40 с Диапазон температур для транспортировки: от -20 до +40 с Площадь покрытия: не менее 1,2 м2 в рабочем диапазоне 1кГц. Индукционная система имеет встроенный высокочувствительный микрофон Возможность подключения выносного микрофона (режим трансляции речевого сообщения) Встроенная система воспроизведения звуковых файлов, встроенное радио 3 режима работы (внешний микрофон, встроенный микрофон, работа в режиме воспроизведения звуковых файлов) Возможность переключения между режимами |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного пространства при установке, размеры блока усилителя не должны превышать 509мм по высоте, 509 мм по ширине, 75мм по глубине. |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Индукционный система VERT-50 «Локатор» - 1 шт.

Шнур питания 220 В - 1 шт.

Штекер для подключения внешнего источника звука - 1 шт.

Кронштейны для крепления к стене - 1 комплект.

Паспорт изделия - 1 шт.

Упаковка - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

-----