Техническое задание

Арт.10241

Наименование объекта закупки

Конус тактильный, с пирамидальным рифлением, со штифтом, D25x25, H-4мм, I-15мм, латунь (преодолимое препятствие, непреодолимое препятствие)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением по зрению.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме усеченного конуса. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик выполненный из латуни. Для обеспечения эстетичного вида верхние части индикатора отполированы до зеркального состояния. Для обеспечения надежного крепления в поверхность в нижней части индикатора имеется штифт. Монтаж осуществляется путём сверления и последующего приклеивания индикатора при помощи специального клея FixVert-S в подготовленные отверстия. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | В виду оборудования тактильными индикаторами объектов общественного пользования изделие должно быть выполнено в антивандальном исполнении из латуни. |
| Требования к конструкции изделия | С целью соблюдения корпоративного стиля помещения, изделие должно представлять собой наземный тактильный индикатор в форме усечённого конуса, цвет-«золото». Сечение изделия в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции. Угол стороны к основанию должен быть не менее 45 гр. Для обеспечения противоскользящих свойств от верхней плоскости секущей плоскости должны быть расположены выступы высотой не менее 1 мм. Для обеспечения безопасности и противоскользящих свойств при движении по индикатору с любого направления, выступы должны иметь форму усеченных пирамид. В целях безопасности не допускается имитация противоскользящих поверхностей при помощи впадин или синусоидовидных выступов. Для обеспечения надежного крепления в поверхность в нижней части индикатора имеется штифт, диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 15 мм. Штифт конструкционно изготовлен из цельного материала, что и сам индикатор и не имеет видимых швов и соединений с его поверхностью. Для обеспечения высокой адгезии клея при монтаже индикатора, в нижней части индикатора должно быть расширение для сбора излишков клея в форме многолучевой звезды с большим количеством прямых граней. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду особенностей восприятия тактильной разметки тотально слепыми людьми диаметр индикатора должна быть не менее 25мм. С целью обеспечения надёжного крепления длина штифта не менее 15мм. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 4мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Конус тактильный, с пирамидальным рифлением, со штифтом, D25x25, H-4мм, I-15мм, латунь - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---