Техническое задание

Арт. 10848

Наименование объекта закупки

Индукционная стационарная петля Volna-50K

Цель закупки

Оборудование помещений с целью обеспечения доступного восприятия голосовых или аудио сообщений для слабослышащих и посетителей с кохлеарными имплантатами, в рамках программы «Доступная среда».

Описание объекта закупки

Индукционная система Volna-50К выполнена в цельнометаллическом корпусе с порошковой покраской и имеет 1 вход для подключения микрофона и 1 вход для трансляции внешнего линейного аудио сигнала. Вход для подключения системы безопасности может работать в 2х режимах, в режиме прямой трансляции линейного звукового сигнала, либо трансляцию звукового сигнала, которые также генерируется в индукционный контур. С целью обеспечения возможности подключения нескольких микрофонов или линейных источников звука усилитель Volna-50К полностью совместим с системой аудио входа “мультиразъем”.

Технические характеристики

| Требования к функционалу | Функционально система должна обеспечивать передачу голосовых сообщений (живой звук или audio трансляция) на слуховой аппарат, установленный в режиме «Т» (телекатушки) подавляя фоновый шум в помещениях площадью до 50 м.кв. в зависимости от их конфигурации. Изделие должно обеспечить возможность подключения микрофона, линейного источника звука, систем тревоги каждый из которых должен иметь индивидуальную регулировку уровня мощности перед отправкой на индукционный контур. Устройство должно обеспечивать контроль и индикацию питания и работы, а также 3 режима аварийной работы системы. Наличие в системе фантомного питания, должно обеспечивать возможность подключения электретных микрофонов. Функционально система должна обеспечивать возможность подключения нескольких микрофонных или линейных вводов по средствам специально спроектированных выносных панелей в количестве до 10 штук. |
| --- | --- |
| Требования к исполнению блока усилителя звукового сигнала | Система конструктивно состоит из блока усилителя звукового сигнала и индукционного контура. В виду установки индукционной системы в местах общественного пользования блок-усилитель должен быть выполнен в антивандальном цельнометаллическом корпусе из конструкционной стали маркой не ниже Ст3 с толщиной стенки не менее 1мм. Для обеспечения антикоррозионных условий и эстетического вида окрашен порошково-полимерной краской чёрного цвета. С целью обеспечения возможности подключения источника звука, внешнего усилителя звука верхняя панель усилителя должна быть оборудована входом для микрофона-3.5мм моно джек и линейным входом, в виду предполагаемой необходимости подключения нескольких микрофонных или линейных вводов изделие должно быть оборудовано четырёх контактным разъёмом. Передняя панель устройства должна быть оборудована: - потенциометром для регулировки уровня чувствительности входного сигнала; - потенциометром для регулировки уровня чувствительности входного сигнала; - потенциометром для регулировки чувствительности уровня входного сигнала поступаемого через четырёхпозиционный вход; - потенциометром металлокомпенсации, корректирующего металлопотери общего сигнала; -потенциометром регулировки уровня силы магнитного поля, генерируемого индукционным контуром; - тремя аварийными светодиодами красного свечения, обеспечивающими индикацию перегрузки (загорается в соответствии с пиками входного сигнала), обрыва контура, ограничения (загорается при подтверждении включения схемы АРУ) и одним светодиодом зелёного свечения обеспечивающего индикацию получения питания устройством. С целью обеспечения работоспособности индукционной системы нижняя часть устройства должна быть оборудована разъёмом для подключения питания мощностью 220В-230В и разъёмом для подключения индукционной петли. |
| Требования к индукционному контуру | С целью обеспечения ровного и сильного электромагнитного поля индукционная система должна быть укомплектована кабелем сечением не менее 0.5мм. кв. длиной не менее 40м. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного пространства при установке размеры блока усилителя звукового сигнала не должны превышать 128мм по высоте, 134мм по ширине, 32мм по глубине. |
| Требования к весу изделия | Вес изделия: не более 1,100 кг |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Блок-усилитель Volna-50K ………………………………… 1 шт.

Микрофон …………………………………………………………. 1 шт.
Блок питания ………………………………………………………1шт.

Кабель индукционного контура (40м) ………………1шт.
Паспорт ………………………………………………………………1 шт.
Пиктограммы доступности ………………………………. 2 шт.
Упаковка ………………………………………………………………1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---