Техническое задание

Арт. 901-3-PVC3-470x610

Наименование объекта закупки

Мнемосхема тактильная на монохромной основе, ПВХ 3 мм. Размер 470x610 мм

Цель закупки

Для информационного обеспечения слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой информационный указатель, на котором представлен тактильный план помещений или территорий с учетом особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом. Для обеспечения доступности тактильный указатель имеет специальные зоны с описанием информации с применением системы Брайля. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Содержание информации должно быть адаптировано с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком и слабовидящим. Регламентируется нормативным документом СП 59.13330.2020. Выполнено по ГОСТ Р 59601-2021, ГОСТ Р 56832-2020. |
| --- | --- |
| Требования к материалам изготовления | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств тактильные изделия должны быть изготовлены на основе ПВХ пластика толщиной не менее 3 мм, покрытого цветной пленкой (фоном) однородного цвета. Цвет фона определяется заказчиком по согласованию макета. Для обеспечения эксплуатационных характеристик толщина пленки не должна превышать 100 мк, а ее окраска должна быть «в массе», на всю глубину материала. Не допускается окрашивание пленки при печати, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. Основа пленки должна иметь однородный клеевой слой, рассчитанный на эксплуатацию в условиях улицы. Основа изделия должно иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм, это обеспечит долгосрочную фиксацию изделия после монтажа на поверхность. |
| Обоснование требований к габаритным размерам | В связи с ограниченным местом при установке размер тактильного указателя с учетом зоны тактильного восприятия должен быть не более: -610 мм по ширине - 470 мм по высоте - 3 мм по толщине Изделие имеет форму с округленными углами. |
| Требования к информационному содержанию | Тактильный рельефно-графический план должен передавать информацию следующего содержания (по согласованию с заказчиком): место расположения мнемосхемы, наименование объектов и учреждений, расположение препятствий на пути следования и иную информацию прямо или косвенно влияющую на безопасность незрячего или слабовидящего человека. С учётом восприятия тактильной информации незрячими людьми вся рельефно-графическая информация на мнемосхеме должна прямо пропорционально соответствовать фактическому положению объектов в пространстве. Не допускается представление пространственной информации на тактильной мнемосхеме под измененным углом, а также в обратно пропорциональном направлении. Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих -зона восприятия тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля При разработке схемы навигации следует использовать несколько взаимосвязанных тактильных мнемосхем, применяя их на различных этапах движения незрячего. При этом тактильные мнемосхемы, расположенные в холле или на этаже должны предоставлять полную информацию об объекте, а также услугах и зонах их расположения, поэтому к их разработке следует подходить комплексно. Конечная совокупность мнемосхем, в результате должна не только передавать общую информацию об объекте, но и позволять незрячему самостоятельно ориентироваться, используя промежуточные мнемосхемы в качестве ориентиров и источников информации. |
| Требования к цветовому решению | Изделие изготовляется в 2х цветном исполнении, фон – монохромный (по согласованию с заказчиком), цвет Брайчевских символов – черный. В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами - тактильно-графическое изображение и фон не должны иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020 |
| Требования к защитному покрытию | Не установлены. |
| Требования к креплению | Устанавливаются дополнительным техническим заданием |
| Требования к маркировке | В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. Маркировка каждого изделия необходима, для снятия ответственности с заказчика в случае поставке контрафактной продукции, и определения виновной стороны. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделие должно быть упаковано в воздушно-пузырьковую пленку и гофрокороб. |
| Требования к результатам | Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной Брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. |

Комплектация

Мнемосхема тактильная на монохромной основе, ПВХ 3 мм. Размер 470x610 мм - 1шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2х лет

Особые условия

---