Техническое задание

Арт. 50127

Наименование объекта закупки

Электронный брайлевский самоучитель «Брайльбука»

Цель закупки

Обучение и развитие тотально слепых и слабовидящих детей.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильная азбука представляет собой изделие в пластиковом корпусе, на лицевой части которого имеется зона с тактильной информации с применением системы Брайля, с учётом её восприятия незрячими детьми. Информация должна быть представлена визуальным, звуковым и тактильным способом. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублирована воспроизведением тифлокомментария, который активизируется при нажатии на кнопки, расположенных на внешней части корпуса. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу системы | Функционально тактильно-звуковая азбука должна обеспечивать воспроизведение тифлокомментария при нажатии на кнопки, соответствующие каждой букве алфавита. С целью упрощённой работы детей с устройством, система включается/выключается при нажатии на круглую кнопку, расположенную в центре в нижней части лицевой панели. В виду того, что брайльевская азбука предназначена для обучения детей, все кнопки должны быть выделены тактильным способом, каждая буква должна быть напечатана по системе Брайля, при нажатии на соответствующую букву должен воспроизводиться не только тифлокомментарий, но и слова на эту букву в сопровождении соответствующих звуков на фоне, таких как – лай собаки, рык медведя и других. Также на передней панели в верхней части имеется изображение, напечатанное при помощи тактильной графики. Для обеспечения высокой сохранности работоспособности изделие должно быть оборудовано отсеком для одновременной работы не менее чем 3-х элементов питания типа ААА. |
| Требования к материалам | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик материал изготовления корпуса пластик, материал тактильной наклейки должен быть изготовлен на основе прочной PVC пленки. Для обеспечения эксплуатационных характеристик толщина пленки не должна быть меньше 100 мкм, а ее окраска должна быть «в массе», на всю глубину материала. Не допускается окрашивание пленки при печати, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. Основа должна иметь однородный клеевой слой. Основа изделия должно иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 2 мм, это обеспечит долгосрочную фиксацию изделия после монтажа на поверхность. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду использования электронного самоучителя детьми габаритные размеры изделия не должны превышать 135 мм по высоте, 82 мм по ширине и 25 мм по толщине. Тактильный указатель должен быть не менее 110 мм по высоте и не менее 70 мм по ширине, размер тактильных кнопок не менее 10х10 мм. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | Тактильная поверхность представляет собой наклейку с рельефом, состоящим из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: - зона восприятия слабовидящих и тотально незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к цветовому решению | Для обеспечения контрастного эффекта, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильно-звуковая азбука должна иметь желтый цвет передней части корпуса (RAL 2021). Тактильная наклейка изготовляется в 2-х цветном исполнении, фон – монохромный (по согласованию с заказчиком), цвет брайлевских символов – черный. |
| Требования к безопасности | С целью обеспечения безопасности рук и комфортного восприятия тактильной информации изделие не должно иметь острых углов, видимых и ощутимых стыков на поверхности. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Электронный брайлевский самоучитель «Брайльбука» - 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---