Техническое задание

Арт. 10826

Наименование объекта закупки

Тифломаркер. Устройство для звукового информирования незрячих и слабовидящих

Цель закупки

В рамках программы «Доступная Среда» для обеспечения незрячих и слабовидящих возможностью дублирования тактильной и визуальной информацией звуковым способом.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Объект представляет собой устройство, объединяющее в одном корпусе сканер тактильных меток, речевой информатор, устройство записи звуковых сообщений, устройство воспроизведения записанных сообщений, МР3 проигрыватель. В комплект устройства входит зарядное устройство от USB порта и комплект тактильных самоклеящихся меток. Устройство может распознавать каждую метку отдельно и записывать соответствующее данной метке звуковое сообщение. Устройство может распознавать до 800 различных меток. Устройство имеет удобную эргономичную форму и органы управления, адаптированные для незрячего человека. Устройство имеет англоязычное голосовое меню. |
| --- | --- |
| Требования к используемому материалу и конфигурации корпуса | Изделие изготавливается из не пластифицированного полистирола. Для обеспечения удобства использования корпус изготовлен в форме маркера (ручки) с округлыми гранями и углами. Для обеспечения удобства использования размеры устройства должны быть: высота (длина) 145 мм; ширина 29 мм; глубина (толщина) 23 мм. Для удобства повсеместного использования вес устройства 47 гр. |
| Требования к органам управления | Устройство имеет русскоязычное голосовое меню, адаптированное для использования незрячим. Кнопки устройства должны обладать тактильным эффектом и для комфортного управления незрячим должны быть расположены на расстоянии не менее 15 мм друг от друга. Устройство должно иметь светодиодный сигнализатор работоспособности. Устройство должно иметь разъём для подключения наушников и зарядного устройства. |
| Требования к функциональному управлению | Устройство должно иметь звуковое подтверждение на о включении режима максимальной и минимальной громкости, о включении режима воспроизведения МР3 файлов, о переходе в режим ожидания и выключения. Активация записи голосовых сообщений должна осуществляться при включении режима записи, при считывании метки с отсутствующими голосовыми сообщениями. Устройство должно обеспечивать возможность перезаписи голосовых сообщений каждой метки при помощи встроенного микрофона. Устройство должно обеспечивать возможность воспроизведения МР3 файлов и голосовых сообщений при считывании меток как через встроенный динамик, так и через наушники. |
| Требования к режимам работы | Режим «Готовность к работе» - устройство имеет звуковое подтверждение при включении/выключении питания. Режим «Максимальная громкость» - устройство имеет звуковое подтверждение при достижении максимальной громкости. Режим «Минимальная громкость» - устройство имеет звуковое подтверждение при достижении минимальной громкости. Режим «МР3 проигрыватель» - устройство имеет речевое подтверждение при переходе в режим МР3 проигрывателя. Режим «Тифломаркер» - устройство имеет речевое подтверждение при переходе в режим считывания меток, а также речевое сопровождение команды, когда необходимо записать сообщение на метку. Режим «Ожидания» - при оставлении устройства в неактивном состоянии, оно через 5 минут подает звуковой сигнал с речевым сообщением. Режим «Отключение» - Если устройство бездействует в течении 10 мин, то оно отключится автоматически, издав при этом звуковой сигнал. |
| Требования к визуально тактильным меткам | Тактильные метки должны иметь диаметр не менее 11 мм. Метки должны быть на самоклеющейся основе. |
| Технические характеристики | Тип батареи: 3.7V литиевая батарея Время работы устройства: 4 часа Микрофон: встроенный высокочувствительный Динамик: Д28mm / 8Ω / 1W Встроенная память: 8G Время записи на 1 наклейку: до 5 минут Разъем для наушников 3,5 мм: наличие Разъем Mini USB: наличие Световой индикатор питания: наличие |
| Требования к комплектации и упаковке | Товар должен быть упакован в картонную коробку, внутри которой, каждый элемент должен иметь отдельную ячейку хранения. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Тифломаркер – 1 шт.

Кабель зарядки USB – 1 шт.

Тактильные метки – 800 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---