Техническое задание

Арт.83013-1

Наименование объекта закупки

Поручень опорный, разборный, угловой, пристенный, тип 2, нержавеющая сталь, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата в рамках госпрограммы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Данный поручень состоит из двух отдельных элементов, что позволяет значительно сэкономить на транспортных расходах. Сборка поручня осуществляется на месте с помощью соединительной втулки и металлических заклёпок, которые позволяют стыковать элементы поручня стык встык без зазоров, что обеспечивает травмобезопасные условия. Поручень выполнен из трубы диаметром 38 мм. Предназначен в качестве опорного устройства для инвалида-опорника, поэтому должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | С целью обеспечения коррозионной стойкости и высокой прочности изделия, все элементы поручня должны быть изготовлены из стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требование к конструкции поручня | С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН, поручень должен быть изготовлен из трубы диаметром не менее 37 мм и не более 40мм, с толщиной стенки трубы не менее 1,5 мм. Для обеспечения удобства транспортировки конструктивно поручень изготавливается из двух частей трубы. Примыкание труб под 90 гр, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. Соединение частей производится при помощи втулки, для надежности стыкования которая приваривается к одной части трубы. Соединительная втулка должна быть изготовлена из стали толщиной не менее 3мм. Для соединения элементов поручня стык в стык диаметр фаски должен быть не более 36мм и не менее 34мм, диаметр ребра втулки должен быть не менее 38мм. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного места при установке, изделие должно иметь следующие размеры (без учета выступающих крепежных элементов): ширина поручня не более 900мм, глубина не более 600мм. Доступный отступ от стены не менее 80 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, изготовленных из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). С целью обеспечения надёжной фиксации поручня к поверхности, диаметр каждого фланца должен быть не менее 80мм, толщиной не менее 3 мм и иметь не менее 3-х точек крепления. Приварку фланцев осуществлять с внутренней стороны трубы, не менее чем в 3-х точках сварки, каждая из которых имеет длину не менее 10 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень опорный, разборный, угловой, пристенный, тип 2, нержавеющая сталь, D38 мм - 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---