Техническое задание

Арт.10864

Наименование объекта закупки

Комплект системы вызова помощи ТИФЛОВЫЗОВ ПС-999 с двумя антивандальными кнопками из нержавеющей стали

Цель закупки

Для оборудования объектов с целью обеспечения доступности и безопасности для МГН.  Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".

| Описание объекта закупки | Система представляет собой набор взаимозакомутированных друг с другом устройств, предназначенных для дистанционной подачи сигнала помощи от независимых кнопок на приемник сигналов, обеспечивающий оповещение на русском языке персонала о необходимости помощи в зоне активации кнопок вызова, с целью обеспечения доступного и безопасного пребывания людей маломобильных групп населения как в помещениях, так и на территории различных объектов инфраструктуры. Приемник сигналов вызова помощи коммутируется со всеми кнопками и устройствами вызова системы «Тифловызов» и обеспечивает регистрацию устройств вызова в количестве до 999 штук. Устройство выполнено в миниатюрном пластиковом корпусе, с сенсорной панелью управления. В виду первоочерёдной необходимости оборудования устройствами вызова помощи зоны входной группы, адаптированной для МГН, в комплекте предусмотрено наличие 2х кнопок: выполненных в антивандальном исполнении из конструкционной стали, с сенсорной зоной активации, с контурной подсветкой зоны активации. Для увеличения дистанции управления системой комплект укомплектован усилителем сигналов (ретранслятором). |
| --- | --- |
| Приемник сигналов системы вызова помощи ТИФЛОВЫЗОВ модель ПС-999 |  |
| Описание объекта закупки ПС-999 | Приемник сигналов представляет собой устройство, предназначенное для оповещения на русском языке персонала о необходимости помощи в зоне активации кнопок вызова, с целью обеспечения доступного и безопасного пребывания людей маломобильных групп населения как в помещениях, так и на территории различных объектов инфраструктуры. |
| Требования к функционалу ПС-999 | С целью упрощённой работы персонала, устройство должно обеспечивать автоматическую индикацию и воспроизведение заранее запрограммированного голосового сообщения на русском языке совместно с номером, соответствующим активируемой кнопки вызова персонала. С целью обеспечения возможности работоспособности на удаленной дистанции от кнопок активации, устройство должно обеспечивать возможность приёма радиосигнала от кнопок вызова помощи на частоте 433МГц, на расстоянии до 200 метров прямой видимости. В связи с необходимостью установки кнопок в различных помещениях устройство должно идентифицировать не менее 999 различных кнопок. В виду необходимости использования устройства в организациях и учреждениях различного назначения приемник сигналов должен обеспечивать возможность индивидуально настроить тип голосового сообщения: 1 – Звук «дон-дон-дон-дон» + «Требуется обслуживание, внимание» + номер ячейки + «Номер, вызов» + доп. функция. 2 – Звук «дин-дон-дин-дон» + «Требуется обслуживание, внимание» + номер ячейки + «Номер, вызов» + доп. функция. 3 – Звук «дон-дон-дон-дон» + «Медсестры, внимание» + номер ячейки + «Номер, вызов» + доп. функция. 4 – Звук «дин-дон-дин-дон» + «Медсестры, внимание» + номер ячейки + «Номер, вызов» + доп. функция. 5 – Звук «дон-дон-дон-дон» 6 – Звук «дин-дон-дин-дон» 7 – Звук полицейской сирены С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации, устройство должно поддерживать возможность воспроизведения голосовых сообщений не менее чем на двух языках. С целью упрощённой работы персонала с устройством, должна быть предусмотрена настройка времени отображения номера кнопки на дисплее. С целью упрощённой работы персонала с устройством, должен быть предусмотрен журнал регистрации последних 20 вызовов. Устройство должно обеспечивать воспроизведение авто напоминания активированного сигнала вызова помощи, через запрограммированный промежуток времени. С целью увеличения функциональных свойств, устройство в пассивном режиме должно обеспечивать возможность отображения на дисплее цифровых часов. Устройство должно обеспечивать возможность регулировки громкости звука не менее чем 8 уровней. Устройство должно обеспечивать возможность сопровождения голосом всех операций. |
| Требования к общему исполнению ПС-999 | Корпус информатора должен быть изготовлен примышленным способом в цельном пластиковом защитном корпусе. В виду необходимости соответствия визуального облика изделия корпоративному стилю заказчика, блок информатора должен быть выполнен из ABS пластика белого цвета и затемнённого акрилового стекла для отображения визуальной информации. Для работы приемника на корпусе должны быть расположены: - гнездо «POWER» типа Micro-USB для подключения внешнего питания 5V; - Гнездо «AUDIO» (аудио гнездо) - линейный выход звука, напр. для подключения внешнего усилителя или системы оповещения; - гнездо для подключения USB кабеля и связи с компьютером. Приёмник должен иметь возможность питания от сети 220V. Для удобства установки на горизонтальную поверхность на задней панели устройства расположена откидная ножка. Для обеспечения возможности крепления на стену, на задней панели устройства должно быть не менее 2х проушин. |
| Требования к геометрическим размерам ПС-999 | В виду ограниченного места при установке устройство должен иметь геометрические размеры корпуса, не превышающие 197 мм по ширине, 108мм по высоте и 23мм по глубине. |
| Требования к управлению ПС-999 | Управление устройством осуществляется за счет 4 сенсорных кнопок, расположенных на экране: SET – меню; UP – вверх; DOWN – вниз; EXIT- выход. Воспроизведение сообщения о номере активированной кнопки вызова должно быть автоматическим. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством, перепрограммирование кнопок системы должно обеспечиваться без использования программного обеспечения и различных внешних устройств (программаторов). |
| Требования к техническим характеристикам ПС-999 | - Питание адаптера: AC 110-240V 50-60 Гц - Потребляемая мощность: не более 5 Вт - Питание приемника: DC 5V/1A - Вход питания приемника: Micro-USB - Потребляемый ток в режиме ожидания: <100mA - Потребляемый ток в рабочем режиме: <350mA - Частота радиосигнала: 433 МГц - Число ячеек для устройств вызова : 999 - Радиус действия принимаемого радиосигнала: 200м прямой видимости |
| Требования к монтажу приёмника сигнала вызова | Для обеспечения прочности крепления информатор должен иметь не менее 2х точек крепления. |
| Усилитель сигналов системы вызова помощи ТИФЛОВЫЗОВ (Ретранслятор УМ Z-09) |  |
| Описание объекта закупки усилитель сигналов | Изделие представляет собой электронное устройство, в защитном пластиковом корпусе, оборудованное одной подключаемой в разъём антенной, предназначенное для усиления радиосигнала исходящего от кнопок вызова помощи, с целью увеличения дистанции управления системой. |
| Требования к функционалу усилителя сигналов | Для упрощённой работы персонала с устройством, настройка усилителя должна выполняться без использования внешних устройств (программаторов). Устройство должно обеспечивать автоматическое дублирование радиосигналов, исходящих от устройств вызова помощи и их передачу на приёмник сигналов вызова помощи, в соответствии с предварительными настройками. В виду необходимости усиления радиосигнала исходящего от нескольких кнопок вызова, ретранслятор должен обеспечивать регистрацию устройств вызова в количестве до 99 штук. Для упрощённой работы персонала, устройство должно обеспечивать визуальную индикацию зоны программирования, индикацию приёма и передачи сигнала, по средствам автоматической активации светодиодов, интегрированных в корпус изделия. С целью обеспечения возможности коммутации устройства с системами вызова помощи ПС-999 и ПС-1999, ретранслятор обеспечивает возможность приёма и передачи радиосигнала на частоте 433 МГц. Устройство должно обеспечивать передачу сигнала в радиусе не менее 100м на открытом пространстве. Устройство должно иметь возможность автономного питания от встроенной аккумуляторной батареи. Устройство должно быть оборудовано съёмной антенной. |
| Требования к конструктивному исполнению усилителя сигналов | Для обеспечения эстетических свойств и небольшой массы изделия, оно должно быть выполнено промышленным способом в ABS пластиковом корпусе овальной формы белого цвета. Поверхность корпуса должна быть матовой. В целях информационного обеспечения пользователя о приходе сигнала с кнопки вызова помощи на ретранслятор, в лицевой части корпуса должны быть установлены светодиоды. Красные светодиоды не менее 5шт, зеленые светодиоды не менее 1шт. В целях информационного обеспечения пользователя светодиоды должны быть закрыты полупрозрачной пластиковой вставкой с нанесенными на ней промышленным способом цифры: «1», «2», «3», «4» и «5». Также на накладке должно присутствовать стилизованное изображение «антенна». Для возможности выполнения пользователем настроек, устройство в задней части должно иметь открывающуюся крышку. Корпус устройства должен быть оборудован входом для возможности подключения внешнего питания внешнего питания Micro-USB 5V. Для подключения альтернативного питания 12V и проводных устройств вызова устройство должно иметь колодку, скрытую внутри корпуса устройства. Для обеспечения возможности подключения внешней антенны, в боковой части корпуса устройства должен находиться разъём 3,5мм Jack. Для обеспечения возможности монтажа на вертикальную поверхность, в задней части устройства должно быть выполненное промышленным способом отверстие в виде проушины в количестве не менее 1шт. |
| Требования к техническим характеристикам усилителя сигналов | - Питание адаптера: AC 110-240V 50-60 Гц - Потребляемая мощность: не более 5 Вт - Питание ретранслятора: DC 5V/1A либо DC 12V/1A - Вход питания ретранслятора: Micro-USB, клеммная колодка - Потребляемый ток в режиме ожидания: <20mA при питании DC 5V и <13mA при питании DC 12V - Потребляемый ток в рабочем режиме: <500mA при питании DC 5V и <100mA при питании DC 12V - Тип встроенной аккумуляторной батареи: Ni-Hi 4,2V - Антенна: съёмная, внешняя - Вход под антенну: Jack 3,5 - Частота радиосигнала: 433 МГц (ASK) / 868МГц (FSK) - Число ячеек для устройств вызова: 99 - Радиус действия радиосигнала приемопередатчика: не менее 100м - Рабочая температура: от -20 до +55 °С |
| Требования к габаритным размерам усилителя сигналов | Ввиду возможного размещения устройства в местах с ограниченным пространством, его геометрические размеры (без учета подключаемой антенны) не должны превышать ВхШхГ: 116х73х23мм. |
| Требования к безопасности | Сетевой провод и все его разъёмы должны быть защищены изоляцией из ПВХ материала. |
| Требования к монтажу усилителя сигналов | Устройство должно монтироваться на вертикальную плоскость посредством проушины, выполненной в задней части корпуса в количестве не менее 1шт. |
| Антивандальная кнопка вызова с сенсорной зоной активации из нержавеющей стали AISI 304 |  |
| Описание объекта закупки кнопка вызова | Антивандальная сенсорная кнопка вызова предназначена для совместного использования с системой «Тифловызов», в качестве беспроводного источника подачи сигнала. Устройство имеет корпус, выполненный в антивандальном исполнении из нержавеющей стали. Активация сигнала происходит за счет нажатия сенсорной кнопки с подсветкой на поверхности корпуса. |
| Требования к функционалу кнопки вызова | Устройство должно обеспечивать дистанционную передачу беспроводного радиосигнала, на разрешенной частоте в РФ на блок приёмника сигнала, активируя отображение, как визуальной информация (номер, соответствующий задействованной кнопки вызова помощи), так и звуковой с русскоговорящим голосовым озвучиванием команд вызова помощи. Устройство должна иметь сенсорную зону активации, обеспечивающую возможность использования инвалидами с нарушениями моторики рук. Не допускается использование устройств с механическими кнопками активации, так как это ограничивает использование изделия, инвалидами с тремором. Для идентификации работоспособности устройства слабовидящими людьми, сенсорная зона должна быть оборудована контурной подсветкой, активируемой прикосновением к кнопке. Устройство должно обеспечивать дальность передачи сигнала не менее 30м с учетом преград, не более 60м в условиях открытой местности. |
| Требования к общему исполнению кнопки вызова | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик корпус изделия должен быть изготовлен промышленным способом, выполнен в антивандальном исполнении из нержавеющей листовой стали марки не ниже AISI304 толщиной не менее 1,5мм. С целью обеспечения доступности использования изделия всеми категориями МГН кнопка должна иметь сенсорную поверхность активации, что значительно расширяет использование кнопки различными категориями инвалидов. С целью индикации работоспособности устройства слабовидящими людьми, сенсорная кнопка должна быть оборудована контурной подсветкой синего цвета, обеспечивающей равномерное подсвечивание сенсорной зоны. С целью более удобного функционального использования питание устройства должно осуществляется от заменяемых источников питания с размером не менее формата ААА. С целю обеспечения достаточного времени работы изделия, без замены источников питания в течении не менее 3х месяцев, количество таких элементов питания должно быть не менее 3х. |
| Требования к техническим характеристикам кнопки вызова | Изделие должно обладать следующими техническими характеристиками: - Активация: сенсорная • Частота: диапазон не менее 433Mhz • Элемент питания: ААА - 3шт • Антенна: Встроенная PCB • Передатчик: FSK Low Power • Тип передатчика: Прямоугольный 360˚ • Радиус действия устройства: не менее 30м с учетом преград, не более 60м в условиях открытой местности. • Возможность использования усилителя – есть • Цвет подсветки: синий • Цвет корпуса желтый глянец (RAL 1021) • Вес: 600г |
| Требования к геометрическим размерам кнопки вызова | В виду ограниченного пространства при установки габаритные размеры изделия (бе учета выступающих элементов) должны быть не более 182мм по высоте, не более 114мм по ширине и не более 30мм по глубине. |
| Требования к информационному обеспечению кнопки вызова | С целью информационного обеспечения тотально слепых и слабовидящих людей, на поверхность корпуса, по средствам тифлографики и шрифта по системе Брайля должна быть нанесена тактильная информация о назначении изделия (кнопка вызова помощи). С целью информационного обеспечения о доступности устройства для всех категорий МГН сенсорная поверхность изделия должна иметь тактильную маркировку, выполненную по средствам стилизованного изображения человека в инвалидном кресле. |
| Требования к тактильной поверхности кнопки вызова | В связи с тем, что тактильная информация, выполненная послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемой незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимери- зуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8мм по ГОСТ Р 51671-2020. Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих -зона восприятия тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля |
| Требования к цветовому исполнению | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, кнопка вызова помощи должна иметь желтый цвет поверхности (RAL 1021). |
| Требования к безопасности кнопки вызова | С целью обеспечения безопасности, корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом в травмобезопасном исполнении-не должен иметь острых углов, края должны иметь скруглённую форму. Класс защиты не ниже IP44. |
| Требования к монтажу кнопки вызова | Для обеспечения надёжной фиксации на вертикальной поверхности изделие должно иметь скрытое крепление не менее чем в 4х точках. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товары в полном объеме должен быть доставлены по адресу. |

Комплектация

| 1. | Приемник сигналов системы вызова помощи ТИФЛОВЫЗОВ модель ПС-999 (арт.20274) – 1 шт. USB шнур – 1 шт. Адаптер – 1 шт. Паспорт изделия -1 шт. Упаковка – 1 шт. |
| --- | --- |
| 2. | Ретранслятор (арт.10277-2) – 1шт. Адаптер питания – 1шт. Кабель питания micro-USB – 1шт. Съёмная антенна – 1шт. Комплект для крепления – 1шт. Паспорт изделия – 1 шт. Упаковка – 1шт. |
| 3. | Антивандальная кнопка вызова с сенсорной зоной активации из нержавеющей стали AISI – 2шт. Паспорт на изделия – 2 шт. Упаковка - 2 шт. |
| Сроки Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ |  |
| Гарантия качества Гарантийные обязательства не более 2-х лет Особые условия --- |  |