Техническое задание

Арт. 10863

Наименование объекта закупки

Наклонная поворотная стойка с регулировкой высоты для мнемосхем 470х610мм

Цель закупки

Размещение тактильной информации в доступной зоне для всех категорий МГН.               Рекомендована к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Стойка представляет собой изделие, состоящее из вертикальной телескопической двухштоковой опоры, наклонной площадки для крепления мнемосхемы, поворотного механизма и опорной платформы. Вертикальная опора обеспечивает возможность регулировки стойки по высоте в диапазоне от 745 до 1250мм. Поворотный механизм обеспечивает возможность регулировки угла наклона и смены ориентации положения (горизонтальное/вертикальное) наклонной площадки для крепления мнемосхемы. Стойка предназначена для размещения тактильной мнемосхемы габаритными размерами не более 470х610мм в социально-значимых объектах, учреждений и организаций. Монтаж стойки не требует использования какого-либо оборудования и осуществляется посредством установки изделия в предусмотренном месте, при необходимости возможна фиксация стойки посредством анкерных болтов. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик: - внутренняя стойка вертикальной опоры должна быть выполнена из профилированной трубы 40×40мм, маркой стали не ниже Ст3, толщиной не менее 2мм; - внешняя стойка вертикальной опоры должна быть выполнена из профилированной трубы 50×50мм, маркой стали не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5м; - площадка для крепления мнемосхемы должна быть выполнена из композитного алюминия, толщиной не менее 3мм; - элементы поворотного механизма должны быть выполнен из стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 2мм и не менее 3мм. С целью обеспечения антикоррозийных условий и эстетичного вида, все элементы выполненные стали должны быть окрашены порошково-полимерным способом с толщиной красящего слоя не менее 250Мк. |
| Требование к конструкции стойки | Конструктивно изделие состоит из вертикальной двухштоковой телескопической опоры, наклонной площадки, поворотного механизма и опорной платформы. Для обеспечения высокой прочности и устойчивости стойки вертикальная двухштоковая телескопическая опора должна быть выполнена из профилированных труб маркой стали не ниже Ст3: 40×40мм толщиной стенки не менее 2мм, в количестве не менее 1 шт.; 50×50мм толщиной стенки не менее 1,5мм., в количестве не менее 1 шт. Для обеспечения антикоррозийных условий и эстетичного вида трубы должны быть окрашены порошково-полимерным способом, толщиной красящего слоя не менее 250Мк, цвет белый (RAL 9003). Для обеспечения фиксации регулировки по высоте, опора должна быть оборудована фиксаторами с пластиковой ручкой диаметром не менее 50мм, в количестве не менее 2 штук. С целью увеличения эксплуатационного периода, площадка для крепления мнемосхемы должна быть выполнена из композитного алюминия толщиной не менее 3мм, габаритными размерами не менее 460мм по высоте и не менее 600мм по ширине. Для обеспечения регулировки угла наклона и смены ориентации положения (горизонтальное/вертикальное) мнемосхемы, стойка должна быть оборудована поворотным механизмом, детали которого должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст3, толщиной не мене 2мм и не менее 3мм. Для обеспечения антикоррозийных условий и эстетичного вида поворотный механизм должен быть окрашен порошково-полимерным способом, толщиной красящего слоя не менее 250Мк, цвет белый (RAL 9003). Для обеспечения фиксации регулировок, поворотный механизм должен быть оборудован фиксаторами с пластиковой ручкой диаметром не менее 50мм, в количестве не менее 3 штук. Для обеспечения фиксации всех регулировок, стойка должна быть оборудована фиксаторами с пластиковой ручкой диаметром не менее 50мм, в количестве не менее 5 штук. С целью сохранения устойчивого положения стойки, опорная платформа, должна быть изготовлена из металлических пластин маркой стали не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм, габаритными размерами 370х620мм в количестве 1 шт., габаритными размерами 400х650мм в количестве 1 шт., соединённых между собой посредством сварки. Для обеспечения антикоррозийных условий и эстетичного вида опорная платформа должна быть окрашена порошково-полимерным способом, толщиной красящего слоя не менее 250Мк, цвет белый (RAL 9003). |
| Требования к геометрическим размерам | В связи с ограниченным местом при установке размер площади для размещения мнемосхемы должен быть: не менее 460мм по высоте и не менее 600мм по ширине. В виду ограниченного места при установке габаритные размеры стойки должны быть: - минимальная высота стойки не менее 745мм; - максимальная высота стойки не более 1250мм; - ширина не более 650мм; - глубина не менее 420 и не более 460мм (зависит от регулировки наклонной площадки). Допустимые отклонения по размерам: стойки не более 10 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | С целью обеспечения надёжной фиксации изделия на поверхности должна быть предусмотрена возможность крепления стойки по средствам анкерных болтов в количестве не менее 4 штук. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения тактильной безопасности все сварные швы зачищены. |
| Требования к поверхности сварных швов | Для обеспечения тактильной безопасности все сварные швы зачищены. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Требования установлены дополнительным техническим заданием к тактильной мнемосхеме. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Наклонная поворотная стойка с регулировкой высоты для мнемосхем 470х610мм – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---