Техническое задание

Арт.10872

Наименование объекта закупки

Стойка ограждения для крепления одного каната, 900 мм

Цель закупки

С целью организации пространства в музеях, проходах во время кинопоказов, в отелях, на выставках, в торговых комплексах – везде, где нужно распределять большие потоки людей, то есть не только в помещениях, но и на уличных мероприятиях, в которых человек может попросту заблудиться без указателей.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Интерьерная стойка представляет собой изделие, выполненное из конструкционной стали, с порошковой покраской, с плоским основанием, а также декоративной верхушкой в виде шара и специальным кольцом для крепления веревочных канатов. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств стойка должна быть выполнена из трубы диаметром 38мм, марки стали не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5мм. Для обеспечения устойчивости конструкции и высоких эксплуатационных характеристик, основание стойки должно быть выполнено из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм. Кольцо для крепления веревочного ограждения должно быть выполнено из стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 3мм. Все элементы стойки должны быть окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. |
| Требование к конструкции стойки | Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из вертикального элемента и круглой опоры. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик вертикальный элемент должен быт выполнен из металлической трубы диаметром 38мм, толщиной не менее 1,5мм. Для обеспечения устойчивости опора должны быть выполнена из стали марки не ниже Ст3, диаметром не менее 300мм, толщиной не менее 10мм. Для обеспечения возможности крепления канатов, стойка в верней части должна быть оборудована кольцом, выполненным из стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 3мм, диаметром не менее 80мм и имеющем не менее 4х отверстий. Для придания изделию эстетических качеств, стойка должна быть выполнена с декоративным элементом в виде пустотелого шара, выполненного из стали толщиной не менее 1,2мм, диаметром не менее 50мм. Сборка вертикального элемента и опоры должна осуществляться посредством винтового соединения. Конструкция изделия не имеет острых углов, швов, выступающих соединительных элементов. |
| Требования к геометрическим размерам | Стойка должна быть выполнена промышленным способом высотой не мене 900мм. С целью обеспечения устойчивого положения стойки на поверхности, основание должно быть диаметром не менее 300мм, толщиной не менее 10мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стойка ограждения для крепления одного каната, 900 мм - 1шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Канаты приобретаются отдельно.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---