Техническое задание

Арт. 10035-5

Наименование объекта закупки

Тактильная напольная, наклонная, вертикальная стойка для мнемосхемы 630х800 мм

Цель закупки

Размещение тактильной информации в доступной зоне для всех категорий МГН.       Рекомендована к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Стойка представляет собой изделие, состоящее из металлического каркаса и усиленного наклонного крепления, позволяющего разместить мнемосхему, в зоне доступной для восприятия тактильной информации. В виду особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком, наклонное крепление должно быть изготовлено с определенным углом наклона (угол отклонения от вертикали должен находиться в диапазоне 10-15 градусов). Для обеспечения заявленных эксплуатационных свойств, а именно мобильность конструкции и возможность транспортировки легковым транспортом, каркас изделия изготовлен из тонкостенных труб и имеет разборную конструкцию. Монтаж стойки не требует использования какого-либо оборудования и осуществляется посредством установки изделия в предусмотренном месте. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик каркас стойки изготавливается из стальных труб марки не ниже Ст3, с последующим нанесением хрома гальваническим способом для получения зеркальной поверхности. Для обеспечения антивандальных свойств наклонное крепление должно быть изготовлено из литого акрилового стекла, толщиной не менее 3 мм. Задняя стенка изделия должна быть изготовлена из непрозрачного литого пластика белого цвета толщиной не менее 4 мм. Для эстетичного вида и безопасности использования, дистанционные держатели должны иметь цилиндрическую форму и изготавливаться из металла с нанесением хрома гальваническим способом для получения зеркальной поверхности. |
| Требование к конструкции | Конструктивно стойка представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из металлического корпуса, наклонного крепления и задней стенки. Корпус изделия представляет собой сборно-разборную конструкцию из металлической трубы диаметром не менее 25 мм, толщиной не менее 1мм. В основании конструкции должны быть установлены регулируемые металлические ножки, в количестве не менее 4 штук. В виду тактильной безопасности торцы труб должны быть закрыты металлическими заглушками, имеющими скругленную зеркальную поверхность. Для обеспечения антивандальных свойств наклонное крепление должно быть выполнено из прозрачного оргстекла толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами В×Ш×Г: 750×850×155. В виду тактильной безопасности на оргстекле должны отсутствовать стыки на ребрах, а торцевые поверхности должны быть отполированы и иметь закругленные углы. Для обеспечения надежной фиксации наклонного крепления, задняя стенка корпуса, должна быть пополнена из полистирола толщиной не менее 4 мм, размерами не менее 739мм по высоте и не менее 840мм по ширине. Для обеспечения эстетичного вида и безопасности использования, дистанционные держатели должны быть выполнены в форме цилиндра, диаметром не мене 16мм, длиной не менее 25мм и изготавливаться из металла с нанесением хрома гальваническим способом. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения достаточного пространства для установки тактильной мнемосхемы, размер площади для размещения тактильного поля должен быть не менее 670 мм по высоте и не менее 850 мм по ширине. В виду ограниченного места при установке габаритные размеры стойки не должны превышать 1765мм по высоте, 920мм по ширине и 500мм по глубине. Допустимые отклонения по размерам: стенда не более 10 мм. |
| Требования к полировке поверхности торцов | В виду тактильной безопасности на оргстекле должны отсутствовать стыки на ребрах, а торцевые поверхности должны быть отполированы и иметь закругленные углы. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Требования установлены дополнительным техническим заданием к тактильной мнемосхеме. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Тактильная напольная, наклонная, вертикальная стойка для мнемосхемы 630х800 мм – 1шт.

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 лет

Особые условия

---