Техническое задание

Арт. 10877-AL-D34x4-B

Наименование объекта закупки

Конус тактильный, комбинированный, гладкий, без штифта, D34x34, H-4мм, I-0мм, AL/PL, черный (преодолимое препятствие, непреодолимое препятствие)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме усеченного конуса. Конструктивно тактильный индикатор (изделие) представляет собой сборку 2х изделий: металлический корпус и контрастную полимерную вставку. Для обеспечения контрастности индикатора с поверхностью для слабовидящих людей индикатор имеет полимерную вставку чёрного цвета. Монтаж индикатора возможен при помощи специального клея FixVert-S на подготовленной, очищенной поверхности или посредством самореза. После монтажа полимерную вставку рекомендуется фиксировать при помощи клеевого набора КН-1. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств металлическая оправа должна быть изготовлена из алюминия маркой не ниже D16T. Полимерная вставка должна быть изготовлена из прочного, износостойкого полимерного материала твёрдостью не более 95 ед. по Шору по таблице А. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно тактильный индикатор (изделие) должен представлять собой сборку 2х изделий: алюминиевого корпуса без монтажной ножки и контрастной полимерной вставки. Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме усеченного конуса. Сечение изделия в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции. Угол стороны к основанию должен быть не более 45 гр. Для способствования наименьшему загрязнению и наиболее быстрой и качественной очистки тактильных зон, полимерная вставка должна иметь ровную глянцевую поверхность. С целью обеспечения надёжной фиксации изделия по средствам саморезов, под полимерной вставкой в основании индикатора должно быть монтажное отверстие диаметром не менее 5мм. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью более практичного расположения индикаторов на запланированном участке диаметр тактильного указателя должен быть не менее 34мм. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 4 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, контрастная вставка должна быть чёрного цвета (RAL 9004). |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Конус тактильный, комбинированный, гладкий, без штифта, D34x34, H-4мм, I-0мм, AL/PL, черный - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---