Техническое задание

Арт. 10882

Наименование объекта закупки

Тестер индукционной петли ТИП-2

Цель закупки

Устройство предназначено для проверки и оценки качества и работоспособности индукционной системы для слабослышащих.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой электронное устройство в пластиковом защитном корпусе. Оборудованное потенциометром для вкл/выкл устройства, а также обеспечивающей регулировку громкости и разъёмом для наушников. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Устройство должно обеспечивать возможность проверки качества и работоспособности индукционного контура без включения усилителя индукционной петли. После включения устройство автоматически должно обеспечивать постепенное нарастание звука в наушниках с целью защиты органов слуха от нежелательных резких щелчков и хлопков по средствам встроенной системы плавного пуска. Устройство должно обеспечивать возможность использования широкой номенклатуры наушников с импедансом не более 32 Ом. |
| Требование к техническому исполнению | С внешней стороны корпуса устройство должно быть оборудовано потенциометром, обеспечивающей как вкл/выкл тестера, так и регулировку громкости и разъёмом для подключения наушников, обеспечивающих определение фонового шума. С целью улучшения качества сигнала устройство должно быть оборудовано системой сдвоенной приёмной катушки индуктивности, обеспечивающей уменьшение фонового шума от компьютерных мониторов и люминесцентных ламп. |
| Требования к элементам питания | Для обеспечения работы устройства необходимо использовать не менее двух элементов питания типа ААА напряжением не менее 1,5В. |
| Требования к габаритным размерам | Габаритные размеры устройства не должны быть более 111 мм по высоте, 60 мм по ширине и 25 мм по глубине. |
| Требования к весу изделия | Вес устройства должен быть не более 0,81 кг. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Тестер индукционной петли - 1шт

Паспорт изделия - 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---