Техническое задание

Арт. 10883

Наименование объекта закупки

Система индукционная "Volna-TS"

Цель закупки

Обеспечение беспрепятственного восприятия аудио информации, в рамках программы «Доступная среда», для оборудования в общественных местах, в зонах обслуживания населения (возле стоек информации, кассах, регистратурах, ресепшн).

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Стационарная индукционная система площадью покрытия 1,2м2 предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха при повышенном уровне окружающего шума или при наличии преграды между собеседниками, в общественных местах, в зонах обслуживания населения (возле стоек информации, кассах, регистратурах, ресепшн). Петля обеспечивает прослушивание аудиоинформации лицом с нарушенной функцией слуха, через слуховой аппарат в режиме индукционной катушки «Т». Индукционная система, представляет собой устройство, предназначенное для установки в такие устройства, как: телевизоры, радиоаппараты, информационные терминалы, стационарные телефоны. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Устройство должно обеспечивать: - передачу аудиоинформации на слуховой аппарат, установленный в режиме «Т» (телектушки); - возможность подключения к различным аудио источникам. |
| Требования к конструктивному исполнению | Конструкционно изделие состоит из передней части корпуса с панелью управления и закрепленными на ней электронными компонентами. Устройство не имеет целого корпуса. На панели прибора должны быть расположены: - индикаторы управления и регуляторы: «Питание» - зеленый, «Источник звука» - красный, «Уровень мощности петли» - зеленый, оранжевый, красный; - вход для подключения выносного микрофона; - регулятор громкости. |
| Технические характеристики | Напряжение сети - 230 В, 50 Гц Энергопотребление - 10 Вт Площадь покрытия - 1,2 м2 Чувствительность микрофона - от -60дБ до -3 дБ Вес изделия: не более 0,3 кг |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного места работы для установки индукционно петли габаритные размеры изделия должны быть не более 85мм по высоте, не более 145мм по ширине и не более 35мм по глубине. |
| Требования к креплениям | Крепление осуществляется посредством не мене 2х сквозных крепежных отверстий, расположенных по краям корпуса. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Портативная индукционная система поставляется настроенной и полностью готовой к работе. |

Комплектация

Система индукционная "Volna-TS"- 1 шт.

Индукционный контур - 1 шт.

Микрофон клипса - 1 шт.

Винты для крепления - 2 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Коробка - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--