Техническое задание

Арт. 80042

Наименование объекта закупки

Устройство опорное с поддержкой спины и откидными поручнями, нержавеющая сталь, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования санитарных комнат с целью обеспечения доступности и комфортабельности санузла, для людей, имеющих ограничения по здоровью. Рекомендовано к применению ВОИ (Всероссийским обществом инвалидов).

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой конструкцию в виде двух откидных поручней на стойках с креплением в пол, между которыми расположена специальная опорная спинка ортопедической формы, изготовленная из пластика. Данная спинка предназначена для поддержки спины и предотвращения смещения унитазного бачка при опирании на нее. Все элементы металлической конструкции выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI304, что обеспечивает защиту от коррозии и продолжительный эксплуатационный период. Откидные поручни значительно упрощает пересадку человека из кресла-коляски на унитаз не создавая преграды, а также обеспечивают возможность пересадки как с левой, так и справой стороны унитаза. Для комфортных условий при эксплуатации, каждый поручень оборудован бумагодержателем. Для обеспечения комфортных условий при транспортировке, а также с целью экономии на транспортных расходах, изделие поставляется в разобранном виде: 2 стойки, 2 поручня, каркас для спинки, спинка пластиковая. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Все металлические элементы конструкции должны быть выполнены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10. В целях обеспечения низкой теплопроводности, облегчения конструкции и необходимой вязкости, спинка изделия должна быть выполнена из пластика, с толщиной стенки не менее 2 мм. |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструктивно изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из: 2-х двухуровневых поручней, с завязанным в круговую окончанием; 2-х стоек с креплением в пол; каркаса для крепления спинки и опорной спинки. Поручень. С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН поручень должны быть изготовлен из трубы в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные», диаметром не менее 38 мм, марки стали AISI 304. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм. Размер поручня (ВхГ): 196х830 мм. В целях обеспечения возможности удержания на поручне туалетной бумаги, изделие должно быть оборудовано бумагодержателем, выполненным из нержавеющей стали AISI 304 толщиной не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук опорное устройство изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5 мм. Стойка. В целях обеспечения жесткости конструкции, стойка должна быть выполнена промышленным способом из профильной трубы марки стали не ниже AISI 304, сечение 40х40 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм и оборудована в нижней части дополнительной опорой из трубы марки стали не ниже AISI 304, диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. В целях обеспечения возможности откидывания поручней в вертикальной плоскости, стойка должна быть оборудована П-образной проушиной, выполненной из стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения надежной фиксации поручня при откидывании, стойка должна быть оборудована фиксатором, выполненном из стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 1,5 мм. Каркас для спинки. Для обеспечения прочности конструкции и надежной опоры при эксплуатации, крепление для спинки должно быть выполнено из трубы круглой марки стали не ниже AISI 304, диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Размер каркаса должен быть не менее (ВхШхГ): 188х692х38 мм. Спинка. В целях обеспечения низкой теплопроводности и прочностных характеристик, спинка должна быть выполнена из полистирола, с толщиной снетки не менее 2 мм, цвет – белый. В целях обеспечения жесткости конструкции, спинка должна иметь внутренний каркас, выполненный из жесткого пластика. Для удобства при эксплуатации, лицевая часть спинки должна иметь впалую поверхность, размер спинки должен быть не менее (ВхШхГ): 250х350х60 мм. В собранном виде изделие представляет собой конструкцию в виде двух откидных поручней на стойках с креплением в пол, между которыми расположена опорная спинка. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду возможного ограничения пространства при установке, габаритные размеры изделия в собранном виде должны быть: - высота не более 970 мм; - ширина не более 780 мм; - глубина не более 875 мм (без учета выступающих крепежных элементов). Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации: - полезная ширина внутри конструкции должна быть не менее 700 мм; - высота верхней части откидного элемента от уровня пола должна быть не более 847 мм. - размеры откидного элемента должны быть: высота не менее 196 мм, длина не менее 830 мм; - размер спинки (ВхШхГ): 250х350х60 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня - не более 10 мм; диаметр трубы - не более 1 мм; прямолинейность элементов - не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление опорного устройства к горизонтальной поверхности осуществляется при помощи фланцев. В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина фланцев, должна быть не менее 3 мм: – фланец диаметром 80 мм, в количестве не менее 2шт, должен иметь не менее 3-х монтажных отверстий; - фланец 100Х100мм, в количестве не менее 2 шт, должен иметь не менее 4-х крепежных отверстий. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

- Стойка – 2 шт.

- Поручень 2 шт.

- Крепление спинки – 1 шт.

- Спинка пластиковая – 1 шт.

- Комплект метизов

- Паспорт изделия – 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---