Техническое задание

Арт. 50143-3К

Наименование объекта закупки

Комплект для голосования доступные выборы №3

Цель закупки

В рамках программы «Доступная Среда» для обеспечения тайного голосования избирателей следующих категорий: тотально незрячие, слабовидящие.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Комплект представляет набор изделий и устройств позволяющие обеспечить комфортный доступ на участок и возможность реализации права тайного голосования. Комплект позволяет незрячему человеку самостоятельно прочитать информацию об кандидатах в избирательном бюллетене. |
| --- | --- |
| Планшет для голосования | Предназначен для помощи избирателю с нарушениями зрения при заполнении бюллетеня. Представляет собой изделие прямоугольной формы, выполненное их ПВХ, толщиной не менее 3мм. Для обеспечения закрепления бюллетеня и трафарета на планшете, предусмотрен карман, выполненный из ПЭТ, толщиной не менее 0,5мм. Цвет планшета жёлтый. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры планшета должны быть не менее 335мм по высоте и не менее 245 мм по ширине. |
| Трафарет для подписи | Предназначен для помощи избирателю с нарушениями зрения в подписании и датировании подписного листа. Трафарет представляет собой изделие, выполненное из ПЭТ-А, толщиной не менее 0,5мм. Цвет трафарета желтый. Для обеспечения комфортных условий при подписании документов, габаритные размеры трафарета должны быть не менее 50мм по высоте и не менее 90 мм по ширине, окошко для подписи не менее 15мм по высоте и не менее 55мм по ширине. |
| Тактильная мнемосхема участка | Изделие представляет собой информационный указатель, на котором представлен тактильный план о помещении избирательного участка. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом. Для обеспечения доступности тактильный указатель имеет специальные зоны с описанием информации с применением системы Брайля. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Содержание информации должно быть адаптировано с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком и слабовидящим. В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. Габаритные размеры – по согласованию с заказчиком. |
| Устройство чтения бюллетеня | Объект представляет собой устройство, объединяющее в одном корпусе сканер тактильных меток с накладной линзы избирательного бюллетеня, устройство записи звуковых сообщений, устройство воспроизведения записанных сообщений, МР3 проигрыватель. В комплект устройства входит зарядное устройство от USB порта и комплект тактильных самоклеящихся меток. Устройство помет распознавать каждую метку отдельно и записывать соответствующее данной метке звуковое сообщение. Устройство может распознавать не менее 400 различных меток. Устройство имеет удобную эргономичную форму и органы управления, адаптированные для незрячего человека. Устройство имеет русскоязычное голосовое меню, озвученное с учетом особенностей восприятия незрячим человеком. Устройство должно иметь голосовое подтверждение на русском языке о включении, о включении режима максимальной громкости, о включении режима минимальной громкости. Активация записи голосовых сообщений должна активироваться при включении режима записи, при считывании метки с отсутствующими голосовыми сообщениями. Устройство должно обеспечивать возможность перезаписи голосовых сообщений при помощи встроенного микрофона. Устройство должно обеспечивать возможность перезаписи голосовых сообщений при подключении к РС. Устройство должно обеспечивать возможность воспроизведения МР3 файлов как через встроенный микрофон так через наушники. Тип батареи - 3.7V литиевая батарея, Время работы устройства – 3 часа, Микрофон - встроенный высокочувствительный Динамик - Д28mm / 8Ω / 1W, Встроенная память - 8G, Разъем для наушников -3,5 мм - наличие Разъем для Micro USB - наличие Световой индикатор зарядки- наличие |
| Кейс для хранения устройства чтения бюллетеня | Кейс предназначен для хранения и транспортировки устройства для озвучивания бюллетеня и 2х планшетов формата А4. Кейс представляет собой изделие, изготовленное из стали марки Ст08, толщиной не менее 1 мм. Покрытие- полимерно-порошковое. Цвет- белый. Для обеспечения надежного хранения кейс должен быть оборудован стальными петлями, в количестве не менее 2х штук и стальными замками-карабинами, в количестве не менее 2х штук. Для удобства транспортировки кейс должен быть оборудован стальной откидной ручкой. Для обеспечения достаточной вместимости размеры кейса должны быть: высота не менее 100мм, ширина не менее 392мм, глубина не менее 302 мм. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Планшет для голосования - 2 шт.

Трафарет для подписи - 1 шт.

Тактильная мнемосхема участка – 1 шт.

Устройство чтения бюллетеня – 1 шт.

Тактильные Метки – 400 шт.

Кейс для хранения устройства чтения – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия ---