Техническое задание

Арт. 10853-M

Наименование объекта закупки

Речевой информатор серия «Говорящий лифт» (Talking Elevator)

Для полного комплекта к речевому информатору необходимо приобрести нужное кол-во этажных меток (артикул 10853-D).

Цель закупки

Для оборудования лифтов в целях доступности маломобильных групп населения с нарушениями зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Система серии «Говорящий лифт» состоит из датчиков обнаружения (этажных меток), которые устанавливаются на каждом этаже, и звукового маяка (речевого информатора), оптирующегося внутри лифтовой кабины. Речевой информатор серия «Говорящий лифт» предназначен для адаптации лифтовых кабин, без вмешательства в общую систему управления лифтом, в целях информационного обеспечения незрячих и слабовидящих о номере этажа и его функциональном назначении. Устройство выполнено в антивандальном стальном корпусе, внутри которого находится флеш-карта для записи голосовых сообщений (до 99 этажей), а также музыкальных файлов в формате MP3. При этом на «Talking Elevator» можно записать и промежуточные, и подземные этажи в индивидуальном порядке. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально речевой информатор должен обеспечивать: - автоматическое воспроизведение номера этажа, со словесным описанием его функционального назначения, при остановке на данном этаже лифтовой кабины; - возможность выдачи дополнительных речевых сообщений совместно с номером этажа; - возможность настройки индивидуальных речевых сообщений для каждого этажа; - возможность самостоятельного изменения звуковой информации. В связи с необходимой взаимозаменяемостью речевой информатор должен идентифицировать не менее 99 различных датчиков. Устройство должно иметь скрытую цифровую регулировку громкости речевых сообщений |
| Требования к конструктивному исполнению | Корпус речевого информатора должен быть изготовлен примышленным способом. В целях антивандальных свойств и высоких эксплуатационных характеристик корпус устройства должен быть изготовлен из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1 мм и окрашен порошково-полимерным способом (черный шагрень), с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных условий. Устройство должно иметь скрытый порт для подключения флеш-карты формата TF. Мощность акустики должна быть не менее 4 Вт и развивать звуковое давление не менее 40 дБ. Устройство должно иметь возможность питания от сети 12-24В. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного пространства при установке, изделие должно иметь следующие габаритные размеры: - высота не более 61мм; - ширина (без учета кабельного ввода) не более 234мм; - ширина (с учетом кабельного ввода) не более 254мм; - глубина не более 71мм. |
| Требования к загружаемым звуковым файлам | Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством, система должна воспроизводить звуковые файлы формата МР3. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения правильного восприятия звуковая информации должна быть подготовлена с учтём особенностей ее восприятия незрячим человеком. |
| Требования к безопасности | Вся коммутационная проводка должна быть дополнительно защищена гофрой диаметром не более 9 мм. Все штепсельные разъёмы должны иметь фиксаторы, предотвращающие раскручивание. Для обеспечения длительного срока эксплуатации все штепсельные разъёмы должны быть изготовлены из металла, с защитой от попадания влаги. |
| Требования к управлению | Активация сообщения о номере этажа должна быть автоматической при остановке лифта. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством, перепрограммирование речевого информатора должно обеспечиваться без использования программного обеспечения и различных внешних устройств (программаторов). |
| Требования к монтажу | Для обеспечения прочности крепления корпус устройства должен иметь не менее 2-х точек крепления. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Речевой информатор серия «Говорящий лифт» - 1шт.

Коммутационные провода - комплект

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---