Техническое задание

Арт. 10853-D

Наименование объекта закупки

Датчик этажа серия «Говорящий лифт» (Talking Elevator)

Для полного комплекта к датчику этажа необходимо приобрести речевой информатор (артикул 10853-М)

Цель закупки

Для оборудования лифтов в целях доступности маломобильных групп населения с нарушениями зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Система серии «Говорящий лифт» состоит из датчиков обнаружения (этажных меток), которые устанавливаются на каждом этаже, и звукового маяка (речевого информатора), оптирующегося внутри лифтовой кабины. Датчик этажа «Говорящий лифт» предназначен для адаптации лифтовых кабин, без вмешательства в общую систему управления лифтом, в целях информационного обеспечения незрячих и слабовидящих о номере этажа и его функциональном назначении. Передача информации о номере этажа происходит автоматически при остановке лифта. Для обеспечения антивандальных свойств и продолжительного периода эксплуатации корпус изделия должен изготовлен из конструкционной стали с последующей порошковой окраской. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Датчик автоматического включения информатора должен функционировать без вмешательства в систему управления лифтом. Датчик должен быть оснащён системой скрытой механической настройки нумерации этажа (установка при помощи джамперов), не менее 99 вариантов. Датчик должен обеспечивать идентификацию номера этажа и передавать информацию на речевой информатор оптическим способом. |
| Требования к конструктивному исполнению | Корпус датчика должен быть изготовлен примышленным способом. В целях антивандальных свойств и высоких эксплуатационных характеристик корпус устройства должен быть изготовлен из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1 мм и окрашен порошково-полимерным способом (черный шагрень), с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных условий. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220В. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного пространства при установке, изделие должно иметь следующие габаритные размеры: - высота не более 61мм; - ширина (без учета кабельного ввода) не более 134мм; - ширина (с учетом кабельного ввода) не более 154мм; - глубина не более 76мм. |
| Требования к безопасности | Вся коммутационная проводка должна быть дополнительно защищена гофрой диаметром не более 9 мм. Все штепсельные разъёмы должны иметь фиксаторы, предотвращающие раскручивание. Для обеспечения длительного срока эксплуатации все штепсельные разъёмы должны быть изготовлены металла, с защитой от попадания влаги. |
| Требования к управлению | Передача информации о номере этажа должна быть автоматической при остановке лифта. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством, перепрограммирование датчика должно обеспечиваться без использования программного обеспечения и различных внешних устройств (программаторов). |
| Требования к монтажу | Для обеспечения прочности крепления корпус устройства должен иметь не менее 2-х точек крепления. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Датчик этажа - 1шт.

Коммутационные провода - комплект

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---

Комплектация

Датчик этажа…………………………………………………………………………………………………………1шт

Коммутационные провода………………………………………………………………………………………Комплект

Паспорт изделия……………………………………………………………………………………………………………..1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---