Техническое задание

Арт. 10059-2

Наименование объекта закупки

Вертикальная стойка из Ст3 с порошковой окраской с опорным поручнем для тактильной мнемосхемы 905х1150 мм из ПВХ

Цель закупки

Размещение тактильной информации в доступной зоне для всех категорий МГН. Рекомендована к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Вертикальная стойка представляет собой стенд, выполненный в антивандальном исполнении, предназначенный для размещения тактильной мнемосхемы из ВПХ в зоне доступной для восприятия тактильной информации для слепых и слабовидящих людей. Для большего удобства эксплуатации всеми категориями маломобильных групп населения стойка оборудована опорным поручнем. Стойка рекомендована для установки в местах с большим скоплением людей: аэропорты, пансионаты и др. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств: - вертикальные опоры и поручень должны быть выполнены из стальных труб марки стали не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5мм; - несущий каркас изделия должен быть выполнен из профильных труб марки стали не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5мм; - поле для установки тактильной мнемосхемы должно быть изготовлено из композитного алюминия толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения надежной фиксации изделия опорные пластины должны быть выполнены из марки стали не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм. |
| Требование к конструкции | Конструктивно вертикальная стойка представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из опорных труб диаметром не менее 51 мм, выполненных из марки стали не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5мм и несущего каркаса из профильных труб сечением не менее 40х40 мм, выполненных из марки стали не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5мм. С целью обеспечения доступности, тактильный указатель должен быть оборудован опорным поручнем, изготовленным из металлической трубы диаметром не более 51мм, марки стали не ниже Ст3, с толщиной стенки не менее 1,5мм. Для обеспечения надежной фиксации стойки на поверхности, в основании опорных труб должны быть установлены опорные пластины, изготовленные из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм, габаритными размерами не менее 150х150 мм. В каждой опорной пластине должно быть не менее 4х отверстий для крепления. Для обеспечения соответствия визуальных эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств опорные пластины должны иметь скругления углов с радиусом 10-15 мм. Для обеспечения тактильной безопасности все сварные швы защищены, конструкция не имеет острых и открытых углов, торцы труб должны быть закрыты металлическими заглушками, имеющими скругленную зеркальную поверхность, тактильные панели не имеют элементов крепления в лицевой части. Для обеспечения антикоррозийных условий вся конструкция стойки должна быть окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк. Для обеспечения антивандальных свойств изделие должно иметь опорное поле для крепления мнемосхемы, изготовленное из алюминиевого композитного листа толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами не менее 905мм по высоте и не менее 1150мм по ширине. Не допускается поставка стоек без опорного листа, так как это не соответствует эксплуатационным условиям. |
| Требования к геометрическим размерам | В связи с ограниченным местом при установке размер площади для размещения мнемосхемы должен быть: не менее 905мм по высоте, не менее 1150мм по ширине. Габаритные размеры стойки: - высота не менее 1893 мм; - ширина: без учета опорных пластин не менее 1257 мм; - ширина с учетом опорных платин не менее 1356мм; - глубина с учетом опорных пластин не менее 190мм. Допустимые отклонения по размерам: стенда не более 10 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения тактильной безопасности все сварные швы зачищены. Для обеспечения соответствия визуальных эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств тактильная мнемосхема при установке не имеет видимых элементов крепления к раме конструкции. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление стойки осуществляется посредством фланцев, выполненных из марки, стали не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм, габаритными размерами не менее 150х150 мм. Каждый фланец должен иметь не менее 4-х отверстий для анкерных болтов. Крепление мнемосхемы осуществляется посредством двухстороннего скотча. |
| Требования к тактильной мнемосхеме | Устанавливается отдельным техническим заданием. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Вертикальная стойка из Ст3 с порошковой окраской с опорным поручнем для тактильной мнемосхемы 905х1150 мм из ПВХ – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---