Техническое задание

Арт. 10924

Наименование объекта закупки

Горизонтальная стойка для тактильной мнемосхемы 470х610 мм, для помещения и улицы

Цель закупки

Размещение тактильной информации в доступной зоне для всех категорий МГН.               Рекомендована к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Стойка представляет собой изделие, состоящее из каркаса для крепления тактильной мнемосхемы, вертикальных опор и опорной платформы. Конструкция выполнена в антивандальном исполнении из нержавеющей стали, что позволяет использовать изделие как внутри, так и на территории социально значимых объектов, учреждений и организаций. Каркас для крепления мнемосхемы выполнен с учетом возможности крепления мнемосхемы в комфортной наклонной плоскости для восприятия тактильной информации тотально незрячими людьми. Стойка предназначена для размещения тактильной мнемосхемы в доступной зоне для всех категорий МГН. Монтаж стойки не требует использования какого-либо оборудования и осуществляется посредством установки изделия в предусмотренном месте, при необходимости возможна фиксация стойки посредством анкерных болтов. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и коррозийной стойкости каркас для тактильной мнемосхемы и вертикальная опора изделия должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304. С целью обеспечения высокой прочности и эстетичного вида, опорная платформа должна быть изготовлена из стали маркой не ниже Ст3 и окрашена порошково-полимерным способом с целью обеспечения антикоррозионных условий, толщина слоя должна быть не менее 250Мк. |
| Требование к конструкции стойки | Конструктивно изделие представляет сбой сборную конструкцию, состоящую из: каркаса для крепления тактильной мнемосхемы, вертикальных опор в количестве не менее 2штук и опорной платформы. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик каркас должен быть изготовлен: - из нержавеющей трубы диаметром не менее чем 38мм, толщиной стенки не менее 1,5мм; - наклонной пластины, выполненной из листа, стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 2мм и окрашенной порошково-полимерным способом, для обеспечения антикоррозийных условий, толщина красящего слоя не менее 250Мк; - основания для мнемосхемы, выполненного из композитного алюминия толщиной не менее 3мм, габаритными размерами не менее 470мм по высоте и не менее 610мм по ширине. Крепление металлического каркаса к вертикальным опорам производится по средствам скрытых креплений не менее чем в 2 точках крепления. С целью обеспечения высокой прочности и повышенной устойчивости вертикальные опоры должны быть выполнены из нержавеющей трубы диаметром не менее чем 50мм, с толщиной стенки не менее 1,5мм. С целью сохранения устойчивого положения стойки, опорная платформа, должна быть изготовлена из металлических пластин маркой стали не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм, габаритными размерами 190х370мм в количестве 1 шт., габаритными размерами 320х500мм в количестве 1 шт, соединённых между собой посредством сварки. Для обеспечения антикоррозийных условий основание должно быть окрашено порошково-полимерным способом, толщиной красящего слоя не менее 250Мк, цвет серый (RAL 7001). В виду необходимости обеспечения тактильной безопасности, на алюминиевом корпусе должны отсутствовать стыки на ребрах. |
| Требования к геометрическим размерам | В связи с ограниченным местом при установке размер площади для размещения мнемосхемы должен быть: не менее 470мм по высоте и не менее 610мм по ширине. В виду ограниченного места при установке габаритные размеры стойки не должны превышать 1013мм по высоте, 695мм по ширине и 544мм по глубине. Допустимые отклонения по размерам: стойки не более 10 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | С целью обеспечения надёжной фиксации изделия на поверхности должна быть предусмотрена возможность крепления стойки по средствам анкерных болтов в количестве не менее 4 штук. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, класс шероховатости не более 0,63. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Требования установлены дополнительным техническим заданием к тактильной мнемосхеме. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Горизонтальная стойка для тактильной мнемосхемы 610х470 мм, для помещения и улицы – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---