Техническое задание

Арт. 10920

Наименование объекта закупки

Комплект тактильных наклеек

Цель закупки

Для информационного обеспечения и безопасного ориентирования тотально слепых посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой комплект тактильных наклеек для набора самостоятельного изготовления тактильных указателей с применением точечного шрифта по системе Брайля для тотально незрячих людей. По данным указателям люди с ограничениями зрения могут самостоятельно идентифицировать объекты и помещения социальной инфраструктуры при помощи считывания тактильной информации с указателя. Тактильные наклейки обладают водопроницаемыми свойствами, поэтому тактильные указатели могут использоваться как в помещении, так и на улице. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств тактильные наклейки должны быть изготовлены на основе ПВХ пленки. |
| Обоснование требований к размерам | С целью обеспечения максимального комфорта при нанесении тактильной информации размер каждой наклейки должен быть не менее 10х10мм. Размер тактильных знаков должен соответствовать ГОСТ Р 56832-2020. Размеры тактильных зон можно уточнить при помощи общедоступного конвертера Брайля на сайте http://Braille.su). |
| Требования к информационному содержанию | Комплект включает в себя буквы русского алфавита, арабские цифры и знаки препинания, выполненные шрифтом Брайля. На каждой наклейке рельефно-точечного шрифта должна быть отображена соответствующая информация печатным шрифтом. |
| Требования к цветовому решению | Для обеспечения контрастного эффекта, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком наклейки должны быть желтого цвета (RAL 1018), тактильные знаки чёрного цвета (RAL 9011). |
| Требования к качеству тактильных наклеек | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильные наклейки должны представлять собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к защитному покрытию | Не установлены. |
| Требования к маркировке | В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделие должно быть упаковано в гофрокороб. |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Комплект тактильных наклеек для нанесения маркировки азбукой Брайля - 1 шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---