Техническое задание

Арт. 82035-2

Наименование объекта закупки

Зеркало поворотное, для МГН, травмобезопасное, сталь, 400х600 мм

Цель закупки

Адаптация санитарных комнат для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата с целью обеспечения доступного использования изделия по назначению.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой зеркало с металлическим каркасом, оборудованное поворотным механизмом. Наличие рукоятки даёт возможность людям в инвалидных креслах самостоятельно регулировать угол наклона для беспрепятственного использования изделия по назначению. Поворотное зеркало изготавливается по специализированной технологии с армированием обратной стороны изделия специальной пленкой, которая при разбитии стекла не дает осколкам разлетаться. Зеркало характеризуется долгим сроком службы и повышенной безопасностью. Рекомендовано к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда". |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высокой прочности каркас изделия и элементы крепления должен быть выполнен из стали марки не ниже Ст3 и окрашен порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. |
| Требование к конструкции поворотного зеркала | С целью обеспечения высокой прочности конструктивно изделие должно быть изготовлено из металлического каркаса, выполненного из трубы, маркой стали не ниже Ст3, диаметром не менее 38мм с толщиной стенки не менее 1,5мм. Для обеспечения безопасности рук каркас должен быть изготовлен из цельной трубы. Для обеспечения возможности использования изделия по назначению каркас должен быть оборудован зеркалом, с тыльной стороны усиленным композитным алюминием толщиной не менее 3мм. С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации изделие должно быть оборудовано поворотным механизмом и эргономичной ручкой, для регулировки наклона. Для обеспечения надежного крепления кронштейны поворотного механизма должны быть изготовлены из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 3мм. С целью обеспечения безопасности изделие должно иметь скруглённые углы, видимые и ощутимые стыки на поверхности изделия должны отсутствовать. |
| Требования к геометрическим размерам | С учетом ограниченного места при установке габаритные размеры изделия без учета рукоятки и элементов крепления должны быть: высота не более 400мм, ширина не более 600мм. Глубина изделия с учетом рукоятки и элементов крепления должна быть не более 229мм. С целью обеспечения комфортабельных условий при эксплуатации, размеры видимого поля зеркала должны быть не менее 315мм по высоте и не менее 518мм по ширине. Допустимые отклонения от размеров 10мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | С целью обеспечения надёжной фиксации изделия на вертикальной поверхности, монтаж осуществляется посредством кронштейна, выполненного из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 3 мм и имеющего не менее 4-х точек крепления. |
| Требования к полировке каркаса и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом. Поверхность не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. Все сварные швы зачищены и отполированы. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Зеркало поворотное, для МГН, травмобезопасное, сталь, 400х600 мм – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---