Техническое задание

арт. 80049

Наименование объекта закупки

Поручень разделительный, креплением к полу, нержавеющая сталь, D38 мм

Цель закупки

Для адаптации объектов с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения, а также информационного обеспечения для слепых и слабовидящих людей.

Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой двухуровневый двухсторонний поручень, закреплённый на вертикальных опорных стойках. Выполнен из высококачественной нержавеющей стали AISI304, что обеспечивает защиту от коррозии и продолжительный эксплуатационный период. Двухуровневое исполнение поручня делает его доступным как для взрослого человека, так и для ребёнка. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. Такая конструкция способствует равномерному потоку людей в обе стороны. Поручень рекомендован к установке как на ступени, так и на площадках, где ширина лестницы превышает 4 метра. Выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств поручень и вертикальные опорные стойки должны быть изготовлены из металлических нержавеющих труб, марки стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требование к конструкции поручня | Изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из завязанного в круговую двухуровневого поручня и стоек в количестве не менее 6 шт. С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН поручень должен быть изготовлены из трубы в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022, диаметром не менее 38 мм. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм. В целях обеспечения жесткости конструкции, стойки поручня должны быть выполнены промышленным способом из трубы диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. С целью обеспечения доступности опорного поручня как для взрослых людей с нарушениями здоровья, так и для детей инвалидов расположение от уровня пола должно быть: нижний элемент поручня на высоте не более 700мм, верхний элемент на высоте не более 900мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. |
| Требования к геометрическим размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры: высота поручня не более 900 мм, ширина не более 380мм, глубина не более 1500мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, в количестве 6 штук, изготовленных из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина фланцев не менее 3 мм, диаметр 80-85 мм и каждый фланец должен иметь не менее 3х крепежных отверстий. Приварку фланцев осуществлять с внутренней стороны трубы, не менее чем в 3х точках сварки, каждая из которых имеет длину не менее 10 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень разделительный, креплением к полу, нержавеющая сталь, D38 мм – 1шт.                        Паспорт изделия – 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---