Техническое задание

Арт. 80019-1SM

Наименование объекта закупки

Поручень для унитаза съёмный, откидной, с фиксатором, нержавеющая сталь, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации санузла, конструкция которого имеет форму и ширину, удобную для захвата кистью руки, является травмобезопасной не имеет стыков на поверхности и острых углов. Поручень изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304, что повышает его эксплуатационные характеристики. Съемная конструкция позволяет быстро установить поручень, вставив его в монтажную пластину посредством крючков, а случае ненадобности быстро демонтировать. Для удобства пользования поручень оборудован откидным механизмом, который позволяет сложить поручень в случае ненадобности и надежно зафиксировать его. Для комфортных условий при эксплуатации поручень оборудован бумагодержателем. Поручень предназначен в качестве опорного устройства для инвалида опорника, поэтому должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств поручень и элементы крепления должны быть изготовлены из стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10.) |
| Требование к конструкции поручня | Конструктивно изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из откидного элемента, закрепленного на опорной пластине и отдельной монтажной пластины. С целью обеспечения максимальной функциональности, поручень должен быть изготовлен из трубы диаметром не менее 37 мм и не более 40 мм. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм. С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, откидной элемент должен быть изготовлен из нержавеющей трубы диаметром не менее 37 мм и не более 40 мм, толщиной стенки трубы не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. Конструкция монтажной пластины должна предусматривать возможность крепления к ровной вертикальной поверхности и иметь не менее 6 ти точек фиксации. Для возможности крепления съемного элемента посредством крючков, монтажная пластина должна иметь не менее 4х соответствующих отверстий. Съёмная конструкция с откидным элементом должна быть оборудована фиксатором, позволяющим зафиксировать откидной элемент в верхней точке. Для обеспечения прочного монтажа конструкции и стойкости к консольным нагрузкам: - опорная пластина должна быть выполнена из листа нержавеющей стали толщиной не менее 3мм, габаритными размерами не менее 250мм по высоте и не менее 100мм по ширине; - крючки должны быть выполнены из листа нержавеющей стали толщиной не менее 3мм; - монтажная пластина должна быть выполнена из листа нержавеющей стали толщиной не менее 3мм, габаритными размерами: не менее 250мм по высоте, не менее 100мм по ширине. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации поручень должен быть оборудован держателем для бумаги, изготовленным из нержавеющей стали маркой не ниже AISI, толщиной не менее 3мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры с учетом опорной платины: высота не менее 250мм, ширина не менее 100мм, глубина не менее 840мм. Габаритные размеры откидного элемента без учета элементов крепления должны быть: длина не менее 827мм, высота не более 196мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом. Поверхность не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством монтажной пластины, изготовленной из нержавеющей стали не ниже AISI 304. В пластине имеется 4 отверстия, в которые вставляются крючки, приваренные к опорной пластине откидного элемента, с целью снятия поручня при необходимости. В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина монтажной пластины не менее 3 мм, пластина должна иметь не менее 6-ти крепежных отверстий. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень для унитаза съёмный, откидной, с фиксатором, нержавеющая сталь, D38 мм - 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---