Техническое задание

Арт. 903-3-ABS-S-470x610

Наименование объекта закупки

Тактильная мнемосхема на основании из ABS пластика с имитацией «серебро» и защитным покрытием

Цель закупки

Обеспечение доступности объектов для инвалидов различных нозологий, в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой информационный указатель, на котором представлен тактильный план помещений или территорий с учетом особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом. Для обеспечения доступности тактильный указатель имеет специальные зоны с описанием информации с применением системы Брайля. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Содержание информации должно быть адаптировано с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком и слабовидящим. Изделие выполняется в корпоративном стиле заказчика, с имитацией поверхности поля «серебро». Регламентируется нормативным документом СП 59.13330.2020. Выполнено по ГОСТ Р 59601-2021, ГОСТ Р 56832-2020. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения соответствия визуальному облику корпоративного стиля заказчика, а также высоких эксплуатационных характеристик, тактильные изделия должны быть изготовлены из пластикового листа с металлизированным напылением «серебро», толщина основы не менее 0,8 мм и не более 1,35 мм, а также с полноцветной заливкой тактильного рельефа краской. Заливка рельефа цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати. Цветовое решение тактильной графики изделия определяется заказчиком по согласованию макета. Для обеспечения эксплуатационных характеристик тактильное изображение должно быть защищено прозрачным полиуретановым покрытием с толщиной пленки не менее 250 мкм. Не допускается поставка изделий с защитным покрытием тоньше указанного, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. Не допускается поставка изделий, где вместо металлизированного напыления используются самоклеящиеся пленки, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия и не соответствует визуальному облику корпоративного стиля заказчика. Для обеспечения тактильной безопасности, основа изделия должна иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм. |
| Обоснование требований к геометрическим размерам | В связи с ограниченным местом при установке размер тактильного указателя с учетом зоны тактильного восприятия должен быть не менее: -610 мм по ширине; - 470 мм по высоте; - не менее 0,8 мм и не более 1,35 мм по толщине ; Изделие имеет форму с округленными углами. |
| Требования к информационному содержанию | Тактильный рельефно-графический план должен передавать информацию следующего содержания (по согласованию с заказчиком): место расположения мнемосхемы, наименование объектов и учреждений, расположение препятствий на пути следования и иную информацию прямо или косвенно влияющую на безопасность незрячего или слабовидящего человека. С учётом восприятия тактильной информации незрячими людьми вся рельефно-графическая информация на мнемосхеме должна прямо пропорционально соответствовать фактическому положению объектов в пространстве. Не допускается представление пространственной информации на тактильной мнемосхеме под измененным углом, а также в обратно пропорциональном направлении. Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих -зона восприятия тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. При разработке схемы навигации следует использовать несколько взаимосвязанных тактильных мнемосхем, применяя их на различных этапах движения незрячего. При этом тактильные мнемосхемы, расположенные в холле или на этаже, должны предоставлять полную информацию об объекте, а также услугах и зонах их расположения, поэтому к их разработке следует подходить комплексно. Конечная совокупность мнемосхем в результате должна не только передавать общую информацию об объекте, но и позволять незрячему самостоятельно ориентироваться, используя промежуточные мнемосхемы в качестве ориентиров и источников информации. |
| Требования к цветовому решению | Для обеспечения соответствия визуальному облику корпоративного стиля заказчика, изделие изготовляется в цветном исполнении, фон – имитация поверхности шлифованного металла «серебро», цвет тактильных элементов - по согласованию с заказчиком, цвет Брайлевских символов – черный. В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами - тактильно-графическое изображение и фон не должны иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ-излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0,8 мм по ГОСТ Р 51671-2020 |
| Требования к защитному покрытию | Полиуретановый лак, толщина не менее 250 мкм. |
| Требования к креплению | Устанавливаются дополнительным техническим заданием |
| Требования к результатам | Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. |

Комплектация

Тактильная мнемосхема на основании из ABS пластика с имитацией «серебро» и защитным покрытием - 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--------